| ITEM | DOCUMENTO COMPROBATÓRIO | PÁGINA | COMPROVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Configurações comuns aos servidores de rack tipo A e tipo B – Itens 1 a 4 |  |  |  |
| 1.2.1. Os equipamentos deverão ser novos e de primeiro uso; | Ciente, comprovado via declaração | Ciente, comprovado via declaração | Ciente, comprovado via declaração |
| 1.2.2. Deverão ser entregues todos os transceivers, cabeamentos e componentes para a completa instalação do servidor no ambiente operacional do SENADO; | Ciente, comprovado via proposta. | Ciente, comprovado via proposta. | Ciente, comprovado via proposta. |
| 1.2.3. Deverão possuir sistema de LEDs ou LCD frontal para exibir informações de diagnósticos que facilitam a resolução de problemas; | 44010ug_en-us.pdf | Pag. 16 | Viewing system front panel LED status To view the current system ID LED status, in iDRAC web interface, go to System > Overview > Front Panel. The Front Panel section displays the current front panel status: ● Solid blue — No errors present on the managed system. ● Blinking blue — Identify mode is enabled (regardless of managed system error presence). ● Solid amber — Managed system is in failsafe mode. ● Blinking amber — Errors present on managed system. When the system is operating normally (indicated by blue Health icon on the LED front panel), then both Hide Error and UnHide Error is grayed-out. You can hide or unhide the errors only for rack and tower servers. To view system ID LED status using RACADM, use the getled command. For more information, see the iDRAC RACADM CLI Guide available at https://www.dell.com/idracmanuals. |
| 1.2.4. Deverão possuir alertas proativos de componentes internos, como processadores, reguladores de voltagem, discos/drives internos, ventiladores, fontes de alimentação, controladoras RAID e temperatura de subcomponentes, alertando ao administrador do sistema a pré-falha de algum componente; | https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/idrac-spec-sheet.pdf | Página: 4 | Predictive failure monitoring |
| 1.2.5. Deverão ser entregues com organizador de cabos com suporte e braço articulado e trilhos deslizantes telescópicos compatíveis com o servidor e adequados para instalação em rack de 19” padrão EIA-310; | Comprovado via proposta | Comprovado via proposta | Trilhos de rack Trilhos deslizantes ReadyRails com braço de gerenciamento de cabos |
| 1.2.6. Chassis de 2U para pelo menos 16x2,5” drives, com todas as baias operacionais e prontas para o uso; | Comprovado via proposta | Comprovado via proposta | Configuração de Chassi 2.5" Chassis with up to 16 Hard Drives (SAS/SATA) 2 CPU, PERC11 |
| 1.2.7. Fonte totalmente redundante (1+1) capaz de suportar o equipamento completamente configurado e sem redução de desempenho com apenas uma fonte ativa; | Comprovado via proposta | Comprovado via proposta | Fonte de alimentação Dupla, hot plug, fonte de alimentação totalmente redundante (1+1), 800 W, modo misto, NAF |
| 1.2.8. Cada servidor deverá ter ventiladores redundantes e hot-swappable, com redundância N+1, no mínimo; | poweredge-r760xs-spec-sheet.pdf | Página 02 | Ventiladores • Até 6 ventiladores padrão (STD)/de alto desempenho Silver (HPR)/de alto desempenho Gold (VHP) de troca a quente Dimensões e peso • Altura: 86,8 mm (3,41 polegadas |
| 1.2.9. A placa-mãe ofertada deverá ser do próprio fabricante; | Ciente | Ciente | Ciente |
| 1.2.10. 2 x Intel® Xeon® Gold 5515+(3.2 GHz, 8 núcleos/16 threads, 16 GT/s, 22.5MBCache, 4.1 GHz Turbo, TDP 165W, DDR5 4400 MT/s) ou processador Intel® Xeon® de 5ª geração de desempenho superior e mesma quantidade de cores; | Comprovado via proposta | Comprovado via proposta | Processor Intel® Xeon® Gold 6534 3.9G, 8C/16T, 20GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (195W) DDR5- 4800 |
| 1.2.11. Memória RAM do tipo DDR5 RDIMM com ECC e velocidade de barramento de 4400 MT/s ou superior; | Comprovado via proposta | Comprovado via proposta | Tipo e velocidade de memória DIMM 5600MT/s RDIMMs |
| 1.2.12. Backplane SAS/SATA; | Comprovado via proposta | Comprovado via proposta | Configuração de Chassi 2.5" Chassis with up to 16 Hard Drives (SAS/SATA) 2 CPU, PERC11 |
| 1.2.13. Trusted Platform Module 2.0; | Comprovado via proposta | Comprovado via proposta | Trusted Platform Module (TPM) Trusted Platform Module 2.0 V3 |
| 1.2.14. Deverão possuir controladora de discos por hardware capaz de operar em RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60, capaz de suportar o backplane de discos totalmente preenchidos; | https://www.dell.com/support/manuals/en-us/perc-h755/perc11_ug/technical-specifications-of-perc-11-cards?guid=guid-aaaf8b59-903f-49c1-8832-f3997d125edf&lang=en-us | Página. 01 | RAID levels 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| 1.2.14.1. A controladora de discos deverá ter no mínimo 8 GB de cache do tipo flash e bateria para salvaguarda de dados; | https://www.dell.com/support/manuals/en-us/perc-h755/perc11_ug/technical-specifications-of-perc-11-cards?guid=guid-aaaf8b59-903f-49c1-8832-f3997d125edf&lang=en-us | Página. 01 | Cache memory 8 GB DDR4 2666 MT/s cache |
| 1.2.14.2. A controladora de discos deverá suportar taxa de transferência SAS/SATA de pelo menos 6Gbps; | https://www.dell.com/support/manuals/en-us/perc-h755/perc11_ug/technical-specifications-of-perc-11-cards?guid=guid-aaaf8b59-903f-49c1-8832-f3997d125edf&lang=en-us | Página. 01 | Drives types 3 Gbps SATA, 6 Gbps SATA/SAS, and 12 Gbps SAS, Gen3 (8 GT/s), and Gen4 (16 GT/s) NVMe |
| 1.2.14.3. A controladora deverá possuir tecnologia de troca de discos sem a necessidade de desligamento do servidor (hot swap); | https://www.dell.com/support/manuals/en-us/perc-h755/perc11_ug/technical-specifications-of-perc-11-cards?guid=guid-aaaf8b59-903f-49c1-8832-f3997d125edf&lang=en-us | Página. 01 | Hot swap devices supported Yes |
| 1.2.15. Pelo menos 1,875 TiB de armazenamento líquido SAS 6Gbps hot swap, com drives SSD (Solid State Drive) de 2,5 polegadas com pelo menos DWPD=1, configurado em RAID-5 e com pelo menos um disco de hot spare; | Comprovado via proposta | Comprovado via proposta | 05x 800GB SSD SAS, Mixed Use, up to 24Gbps 512e 2.5 Hot Plug, AG Drive, 3DWPD |
| 1.2.15.1. Pelo menos metade dos slots SAS/SATA para drives SSD de 2,5 polegadas devem ser mantidos disponíveis para utilização posterior; | Comprovado via proposta | Comprovado via proposta | São 16 slots ao todo, os discos só ocupam 4, sobrando 12 slots. Configuração de Chassi 2.5" Chassis with up to 16 Hard Drives (SAS/SATA) 2 CPU, PERC11 |
| 1.2.16. Deverão possuir 4 (quatro) interfaces derede10/25 GbE SFP28, distribuídas igualmente em 2 (dois) adaptadores; 1.2.16.1. Deverão ser fornecidos cabos de fibra óptica monomodo 1310nm LR SFP+ para conexão em rede LAN 10 Gigabit Ethernet na mesma quantidade de interfaces de rede ofertada. O comprimento destas fibras poderá ser de até 15 metros, conforme necessidade do SENADO; | Comprovado via proposta. | Comprovado via proposta. | 2x Adaptador Intel E810-XXV de duas portas 10/25 GbE SFP28, baixo perfil PCIe 4x cabos de fibra óptica monomodo 1310nm LR SFP+ |
| 1.2.16.2. Deverão ser compatíveis com os equipamentos de rede a seguir, por serem os equipamentos que constituem o núcleo de rede: Comutadores Huawei – CloudEngine 12800 – CoreSwicth, Comutadores Huawei – CloudEngine6800 TORSwicth, Transceivers QSFP+, monomodo, 40Gbps, 1310nm – Huawei – QSFP – 40G – LR4, Transceivers SFP+, monomodo, 10Gbps, 1310nm – Huawei – OSXD22N00; | Intel Ethernet Network Adapter E810-XXVDA2 Product Brief.pdf | Página: 01 a 04 | A compatibilidade da Intel E810-XXV com switches e transceivers Huawei é garantida pelo suporte conjunto aos protocolos e padrões Ethernet IEEE — especialmente os seguintes: Protocolos e Padrões Fundamentais IEEE 802.3 Series (Ethernet Standards) IEEE 802.3ae: 10GBASE-LRM/LR/SR para SFP+ (10Gbps) usado por transceivers OSXD22N00​ IEEE 802.3ba: 40GBASE-LR4/SR4 para QSFP+ (40Gbps) usado por transceivers QSFP-40G-LR4, além de 10/40/100GbE para switches​ IEEE 802.3by: 25GBASE-SR/LR para SFP28 (25Gbps) utilizado pela Intel E810-XXV e switches com portas SFP28​ IEEE 802.3bm e 802.3cd: Referentes a velocidades, modulação e compatibilidade elétrica/óptica, importantes para interoperabilidade entre SFP+/SFP28/QSFP+ em diferentes equipamentos​ Protocolos Avançados para Data Center VXLAN (Virtual Extensible LAN, RFC 7348): Protocolo usado por switches Huawei CloudEngine para redes overlay e interoperabilidade multinível; permite encapsulamento de L2 sobre L3​ EVPN (Ethernet VPN, RFC 7432): Protocolo de controle para VXLAN, usado para automação e interoperabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes​ Outros Protocolos de Suporte IEEE 1588 PTP: Suporte a sincronização precisa de tempo para aplicativos críticos em redes Ethernet​ BGP-EVPN: Utilizado como plano de controle para VXLAN em switches CloudEngine​ SR-IOV, DPDK, RDMA, RoCEv2, NVMe/TCP: Protocolos associados à Intel E810 para virtualização Ethernet, processamento eficiente de pacotes e integração em datacenters de alta performance​ |
| 1.2.16.3. Deverão suportar as taxas de transmissão de dados de 10Gbps e 25 Gbps; | Intel Ethernet Network Adapter E810-XXVDA2 Product Brief.pdf | Pagina 01 | 10/25GbE network adapter optimized to meet the performance needs for dynamic workloads |
| 1.2.16.4. O chaveamento deverá ser automático entre as taxas de transferência suportadas; | https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/189760/intel-ethernet-network-adapter-e810xxvda2/specifications.html)%5B1 | Página 01 | 10/25GbE network adapter optimized to meet the performance needs for dynamic workloads |
| 1.2.16.5. Deverão suportar as funções de failover e balanceamento de carga. | Intel Ethernet Network Adapter E810-XXVDA2 Product Brief.pdf | Página 01 e 12 | Failover: Essa funcionalidade é geralmente implementada através de um recurso do sistema operacional chamado "Bonding", "Teaming" ou "Link Aggregation". Isso envolve agrupar duas ou mais portas de rede (a E810-XXVDA2 possui duas portas e a E810-XXVDA4T possui quatro ) para que funcionem como uma única interface lógica. Balanceador de Carga:  Bonding (ou Teaming/Agregação de Link): a placa suporta o agrupamento de suas múltiplas portas físicas. Em modos de configuração específicos, essa técnica distribui o tráfego de saída entre as portas agregadas, o que efetivamente balanceia a carga e aumenta a largura de banda total disponível. |
| 1.2.17. Sem sistema operacional; | Ciente | Ciente | Ciente |
| 1.2.18. Compatível com, pelo menos, os sistemas operacionais Windows Server 2019 ou superior, Windows Server 2022, Linux Ubuntu Server 22.04 ou superior, Red Hat Enterprise Linux Server 8 ou superior, Oracle Linux 8 ou superior; | Comprovado via HCL anexada a documentação | Comprovado via HCL anexada a documentação | Comprovado via HCL anexada a documentação |
| 1.2.19. Dois cabos de alimentação IEC60320 C13 para C14; | Comprovado via documentação | Ciente, comprovado via proposta. | Ciente, comprovado via proposta. |
| 1.2.20. Gerenciamento remoto com, no mínimo, as seguintes funcionalidades e características: |  |  |  |
| 1.2.20.1. Módulo dedicado de gerenciamento out-of-band via porta Gigabit Ethernet, RJ-45; | https://www.delltechnologies.com/asset/en-my/products/servers/technical-support/poweredge-r760xs-spec-sheet.pdf | Pagina 02 | 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port |
| 1.2.20.2. Acesso remoto via interface Web (HTML5) e compatível com os browsers Microsoft Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox; | https://dl.dell.com/topicspdf/44010ug_en-us.pdf | Pagina 279 | HTML5 based virtual console |
| 1.2.20.3. Suporte às interfaces e protocolos de gerenciamento IPMI 2.0 e SNMP; | https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/idrac-spec-sheet.pdf | Página: 3 (IPMI) Página 4: SNMPv1, v2, and v3 (traps and gets) | IPMI 2.0 SNMPv1, v2, and v3 (traps and gets) |
| 1.2.20.4. Suporte aos protocolos de criptografia SSL para acesso Web e SSH para acesso CLI; | https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/idrac-spec-sheet.pdf | Página: 1 | Whether iDRAC9 is used via the updated, HTML5-based web interface, command line interface, or via a set of robust APIs such as the iDRAC RESTful API, security is ensured with HTTPS, SSL, |
| 1.2.20.5. Monitoramento das condições dos componentes do servidor, bem como a emissão de alertas, inclusive por e-mail, em caso de anormalidade desses componentes; | https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/idrac-spec-sheet.pdf | Página: 4 | SNMPv1, v2, and v3 (traps and gets) |
| 1.2.20.6. Configuração remota de parâmetros de BIOS e RAID; | 44010ug_en-us.pdf | Página 110 | • The configuration file contains information that is applicable for the particular server. The information is organized under various object groups. • Some configuration files contain unique iDRAC information, such as the static IP address, that you must modify before you import the file into other iDRACs. You can also use the System Configuration Profile (SCP) to configure multiple iDRACs using RACADM. SCP file contains the component configuration information. You can use this file to apply the configuration for BIOS, iDRAC, RAID, and NIC by importing the file into a target system. For more information, see XML Configuration Workflow white paper available at https://www.dell.com/manuals. |
| 1.2.20.7. Possibilidade de ligar, desligar e reiniciar o servidor de forma remota e independente de sistema operacional ou software agente; | 44010ug_en-us.pdf | Página 197 | Executing power control operations using web interface To perform power control operations: 1. In iDRAC web interface, go to Configuration > Power Management > Power Control. The Power Control options are displayed. 2. Select the required power operation: • Power On System • Power Off System • NMI (Non-Masking Interrupt) • Graceful Shutdown • Reset System (warm boot) • Power Cycle System (cold boot) 3. Click Apply. For more information, see the iDRAC Online Help. Executing power control operations using RACADM |
| 1.2.20.8. Controle remoto do tipo virtual KVM de forma out-of-band, ou seja, independente de sistema operacional ou software agente; | poweredge-r760xs-technical-guide.pdf | Página 52 | iDRAC9 delivers advanced, agent-free, local and remote server administration. Embedded in every PowerEdge server, iDRAC9 provides a secure means to automate a multitude of common management tasks. Because iDRAC is embedded within every PowerEdge server, there is no additional software to install; just plug in power and network cables, and iDRAC is ready to go. Even before installing an operating system (operating system) or hypervisor, IT administrators have a complete set of server management features at their fingertips. |
| 1.2.20.9. Permitir conexão de media virtual que possibilite acesso a dispositivos (DVD e CD) de uma estação de trabalho remota ou a imagens (ISO) dos mesmos; | 44010ug_en-us.pdf | Página 301 | Managing virtual media iDRAC provides virtual media with HTML5 based client with local ISO and IMG file, remote ISO and IMG file support. Virtual media allows the managed server to access media devices on the management station or ISO CD/DVD images on a network share as if they were devices on the managed server. You need iDRAC Configure privilege to modify the configuration. |
| 1.2.20.10. Suporte a autenticação local e através de integração com MS Active Directory; | https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/idrac-spec-sheet.pdf | Página: 1 | Whether iDRAC9 is used via the updated, HTML5-based web interface, command line interface, or via a set of robust APIs such as the iDRAC RESTful API, security is ensured with HTTPS, SSL, Smart Card authentication, LDAP, and Active Directory integration |
| 1.2.20.11. Suporte à instalação, update e configuração remota de sistemas operacionais, drivers e firmwares através de solução de deployment compatível com a solução ofertada; | 44010ug_en-us.pdf | Página 01 | Overview of iDRAC The Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) is designed to make you more productive as a system administrator and improve the overall availability of Dell EMC servers. iDRAC alerts you to system issues, helps you to perform remote management, and reduces the need for physical access to the system. iDRAC technology is part of a larger data center solution that increases availability of business critical applications and workloads. The technology allows you to deploy, monitor, manage, configure, update, and troubleshoot Dell EMC systems from any location without using any agents or an operating system. |
| 1.2.20.12. Trabalhar com console remoto web que possibilite acesso via navegador Microsoft Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox a partir de qualquer estação conectada à rede, que ofereça controle pleno do servidor, com suporte aos protocolos SNMP e TCP/IP, independente do sistema operacional, isto é, deve possibilitar acesso ao servidor via console gráfico permitindo interação com o sistema operacional por teclado e mouse, visualizar e interagir com as etapas de ligamento e desligamento, inclusive POST e Setup, além de acesso e interação com utilitário de configuração de BIOS; | https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/idrac-spec-sheet.pdf | Página: 1 | Whether iDRAC9 is used via the updated, HTML5-based web interface, command line interface, or via a set of robust APIs such as the iDRAC RESTful API, security is ensured with HTTPS, SSL, |
| 1.2.20.13. A controladora de gerenciamento do servidor deverá permitir operar em modo de segurança criptográfica padrão FIPS 140-2 ou versão superior; | https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/idrac-spec-sheet.pdf | Página: 3 | FIPS 140-2 |
| 1.2.21. Deverão possuir recurso que permita bloquear e impedir alterações maliciosas ou involuntárias nas configurações na BIOS/UEFI, na controladora de gerenciamento e versões de firmware; | 44010ug_en-us.pdf | Página: 163 | System Configuration Lockdown mode System Configuration Lockdown mode helps in preventing unintended changes after a system is provisioned. Lockdown mode is applicable to both configuration and firmware updates. When the system is locked down, any attempt to change the system configuration is blocked. If any attempts are made to change the critical system settings, an error message is displayed. Enabling System lockdown mode blocks the firmware update of third party I/O cards using the vendor tools. |
| 1.2.22. Deverão possuir funcionalidade que permita que os discos locais do servidor sejam apagados de forma definitiva através de tecnologia de regravação de dados ou similar. Esta funcionalidade deve possibilitar que sejam definitivamente apagados quaisquer disco dentro do servidor, suportando, no mínimo dispositivos de memória não volátil (SSDs e NVMe). | idrac-spec-sheet.pdf | Página 02 | System Erase With proper authentication, administrators can securely erase data from local storage (HDDs, SSDs, NVMs) and embedded flash devices. System Lockdown Helps to prevent configuration or firmware changes to a server when using Dell tools. Requires iDRAC Enterprise License. Zero touch deployment and provisioning When ordered with DHCP enabled from the factory, PowerEdge servers can be automatically configured when they are initially powered up and connected to your network. This process uses profile-based configurations that ensure each server is configured per your specifications. This feature requires an iDRAC Enterprise license. |
| 1.2.23. Deverão vir acompanhados de software de gerenciamento centralizado do próprio fabricante, com as seguintes funcionalidades e características: | Comprovado via proposta | Comprovado via proposta | Gerenciamento de sistemas integrado OpenManage Enterprise Advanced |
| 1.2.23.1. Deverá ser capaz de identificar e modificar configurações de todos os equipamentos a partir de suas respectivas interfaces de gerência; | Comprovado Via Proposta | Comprovado Via Proposta | OpenManage Enterprise Advanced / Idrac 9 |
| 1.2.23.2. Permite a visualização de todo o inventário dos servidores, com informações de hardware e software; | https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/idrac-spec-sheet.pdf | Página: 5 | Full configuration inventory |
| 1.2.23.3. Permite o monitoramento centralizado, com visão simultânea e em tempo real, das condições de funcionamento dos servidores; | https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/idrac-spec-sheet.pdf | Página: 1 | iDRAC Dashboard |
| 1.2.23.4. Realiza monitoração, emite alertas, e possibilita a visualização e controle do consumo de energia e temperatura; | https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/idrac-spec-sheet.pdf | Página: 4 | Predictive failure monitoring |
| 1.2.23.5. Prognosticafalhas iminentes em componentes (discos, memória eprocessadores) com notificação de problemas potenciais; | https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/idrac-spec-sheet.pdf | Página: 4 | Predictive failure monitoring |
| 1.2.23.6. Retransmissão de alertas de anormalidade para e-mail (usando MAPI ou SMTP); | https://www.dell.com/support/kbdoc/pt-br/000131098/dell-idrac-configurando-notifica%C3%A7%C3%B5es-por-e-mail-para-alertas-do-sistema-no-idrac7-8-e-idrac9 | Página: 1 | Como configurar as configurações de SMTP do iDRAC e alertas de notificação por e-mail |
| 1.2.23.7. Realiza abertura automática de chamados junto ao fabricante em caso de falha, ocorridas ou na iminência de ocorrer, de componentes de hardware dos servidores, sem a necessidade de intervenção humana; | https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/idrac-spec-sheet.pdf | Página: 6 | SupportAssist Report (embedded) |
| 1.2.23.8. Possibilita a criação de perfis (baselines) de configuração que permita identificar desvios de conformidade e aplicar atualização de firmwares dos servidores sem necessidade de atualizações individuais e repetitivas; | https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/idrac-spec-sheet.pdf | Página: 1 | LIFECYCLE CONTROLLER |
| 1.2.23.9. Realiza varreduras periódicas para validar versões de firmware disponíveis no servidor e compará-las com um padrão de configuração pré-estabelecido (baseline) a fim de identificar na console de gerenciamento os equipamentos que não estejam em conformidade com o padrão institucional; | https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/idrac-spec-sheet.pdf | Página: 1 | • Firmware updates |
| 1.2.23.10. Disponibiliza “Updates” e correções de drivers, firmwares e BIOS via download do site do fabricante, com garantia de atualização para qualquer versão que seja lançada durante o prazo de vigência da garantia dos servidores, sem ônus adicional para a SENADO; | https://www.dell.com/support/home/en-us | Página: 1 | Dell Suporte |
| 1.2.23.11. O software de gerenciamento e inventário deverá vir acompanhado das licenças eventualmente necessárias para a utilização de todas as suas funcionalidades durante o período de vigência da garantia dos servidores, no mínimo. 1.2.23.12. Implementar autenticação com dois fatores (2FA) nativamente ou permitir integração com Microsoft Entra ID (antigo Azure AD) de modo a possibilitar autenticação multifator; | https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/idrac-spec-sheet.pdf | Página: 3 | Two-factor authentication |
| 1.2.24. Serviços de instalação que abrangem as seguintes atividades: desembalagem, fixação no rack, energização do servidor, configuração da porta IPMI e integração com o software de gerenciamento centralizado do fabricante. | Ciente | Ciente | Ciente |
| 1.2.25. Garantia técnica de 60 (sessenta) meses com atendimento on-site 24x7. | Comprovado via Declaração do Fabricante | Comprovado via Declaração do Fabricante | Comprovado via Declaração do Fabricante |
| 1.2.25.1. A garantia técnica deverá cobrir todos os componentes da solução; | Ciente | Ciente | Ciente |
| 1.2.25.2. A garantia técnica deverá ser de 60 (sessenta) meses contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo; | Ciente | Ciente | Ciente |
| 1.2.25.3. Problemas de severidade crítica, quando a solução contratada é incapaz de executar funções essenciais aos negócios e requer resposta imediata, o prazo para a resolução é de até 6 (seis) horas da abertura do chamado. O prazo de até 6 (seis) horas também se aplica em casos em que se faz necessária a substituição de hardware; | Comprovado via proposta | Comprovado via proposta | 5 Years ProSupport and 4-Hour Onsite Service-Disti SNS-BZ |
| 1.2.25.4. Problemas de severidade inferior à crítica relacionados a falhas em componentes de hardware, em que a solução é capaz de executar suas funções de negócio, mas sua operação regular está degradada ou limitada, a substituição dos componentes de hardware com falha deverá ser realizada até o final do próximo dia útil ao dia da abertura do chamado; | Ciente | Ciente | Ciente |
| 1.2.25.5. Para chamados referentes à esclarecimentos técnicos, dúvidas e situações similares, o prazo para resposta/solução é de 7 (sete) dias corridos. | Ciente | Ciente | Ciente |
| 1.2.25.6. O SENADO poderá, a seu critério, solicitar a alteração do nível de severidade de um problema ou chamado de acordo com o seu agravamento ou atenuação. | Ciente | Ciente | Ciente |
| 1.2.25.7. Caso haja necessidade de substituição de dispositivos de armazenamento de dados, o componente defeituoso ficará em posse do Senado Federal. | Comprovado via proposta | Comprovado via proposta | 5 Years Keep your Hard Drive For Enterprise Disti SNS-BZ |
| 1.2.25.8. A CONTRATADA deverá adquirir garantia técnica do FABRICANTE por prazo de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo sem ônus adicional para o SENADO. | Comprovado via Declaração do Fabricante | Comprovado via Declaração do Fabricante | Comprovado via Declaração do Fabricante |
| 1.3. Configurações específicas dos servidores tipo A |  |  |  |
| 1.3.1. Memória RAM configurada com 128GB DDR5 4400 MT/s (RDIMM, Dual Rank) ou superior, com pelo menos 8 slots livres ao final da configuração. | Comprovado via proposta. | Comprovado via proposta. | 4x RDIMM de 32 GB, 5.600 MT/s, Dual Rank, BCC |
| 1.4. Configurações específicas dos servidores tipo B |  |  |  |
| 1.4.1. Memória RAM configurada com 512GB DDR5 4400 MT/s (RDIMM, Dual Rank) ou superior, com pelo menos 8 slots livres ao final da configuração. | Comprovado via proposta. | Comprovado via proposta. | 8x RDIMM de 64 GB, 5.600 Mt/s, Dual Rank, BCC |
| 1.5. Controladoras HBA – Itens 2 e 4 |  |  |  |
| 1.5.1. 2 portas Fibre Channel (FC) 32Gb/s em, pelo menos, uma adaptadora HBA (Host Bus Adapter); | Comprovado via proposta | Comprovado via proposta | 1x HBA Fibre Channel FC32 Emulex LPe35002 de duas portas, baixo perfil PCIe |
| 1.5.1.1. As portas deverão apresentarseus respectivos transceiversóticos (SFP+, LCconnector, Short Wavelength) de curta distância e deverão ser totalmente compatíveis com os switches SAN (Storage Area Network) Brocade 6510. | Ciente, acompanha os transceivers. | Ciente, acompanha os transceivers. | Ciente, acompanha os transceivers. A HBA LPe 35002 é compatível com os switchs Brocade 6510 a conexão será estabelecida automaticamente na velocidade de 16 Gbps através do processo de auto-negociação. Esta é a velocidade mais alta suportada por ambos os dispositivos. A HBA Emulex LPe35002 oferece suporte completo ao Brocade Fabric Vision |
| 1.5.2. Deverão ser entregues todos os transceivers, cabeamentos e componentes para a completa instalação do servidor ao ambiente operacional do SENADO; | Ciente, acompanha os transceivers e cabos. | Ciente, acompanha os transceivers e cabos. | Ciente, acompanha os transceivers e cabos. |
| 1.5.3. Deverão ser fornecidos cabos de fibra óptica LC-LC multimodo OM3ou OM4 na mesma quantidade de portas SAN ofertadas. O comprimento destas fibras poderá ser de até 15 metros, conforme necessidade do SENADO; | Comprovado via proposta | Comprovado via proposta | Comprovado via proposta 2x Cabos de Fibra óptica LC-LC multimodo OM3 (15metros) |
| 1.5.4. A placa adaptadora deve apresentar drivers para, pelo menos, os seguintes sistemas operacionais e versões: Windows Server 2019 ou superior, Linux Ubuntu Server 22.04 ou superior, Red Hat Enterprise Linux Server 8 ou superior, Oracle Linux 8 ou superior; | LPe35000-LPe36000-PB110.pdf | Página 03 | Comprehensive OS and Hypervisor Support • Microsoft Windows • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware vSphere • Oracle Linux; Oracle Linux with the Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) • Oracle Solaris • Citrix • Ubuntu • OpenEuler |
| 1.5.5. Deverá ser possível configurar múltiplos caminhos de E/S entre os nós do servidor e matrizes de armazenamento utilizando multipath nessas portas; | ECD-ESM-EN1Y-PB104.pdf | Página 01 | Emulex SAN Manager provides additional features that make it an ideal tool for managing large environments: • Manage an A/B fabric in a single view. • Multilevel filtering options allow administrators to quickly sift through the data and identify critical endpoints. • The multipath validation tool allows SAN administrators to easily identify potential misconfiguration errors before taking a switch off-line for maintenance or upgrading. Supports A/B fabrics. |
| 1.5.6. Deverá ser homologada pelo fabricante dos servidores em rack; | 44010ug_en-us.pdf | Página 205 | Inventorying and monitoring FC HBA devices You can remotely monitor the health and view the inventory of the Fibre Channel Host Bus Adapters (FC HBA) devices in the managed system. The Emulex and QLogic FC HBAs are supported. For each FC HBA device, you can view the following information for the ports: |
| 1.5.7. A(s) placa(s) HBA deve(m): |  |  |  |
| 1.5.7.1. suportar tolerância a falhas (failover) de forma automática; | LPe35000-LPe36000-PB110.pdf | Página 02 | Emulex Gen 7 HBA port aggregation (also known as trunking) provides a method to aggregate physical ports to form a single logical port. Aggregating physical ports to make a single high-bandwidth datapath increases the logical connection bandwidth for applications that need it, such as data warehousing and virtual machine migration. |
| 1.5.7.2. possuir suporte ao balanceamento de carga de I/O (entrada/saída); | LPe35000-LPe36000-PB110.pdf | Página 02 | Emulex Gen 7 HBA port aggregation (also known as trunking) provides a method to aggregate physical ports to form a single logical port. Aggregating physical ports to make a single high-bandwidth datapath increases the logical connection bandwidth for applications that need it, such as data warehousing and virtual machine migration. |
| 1.5.7.3. permitir ligações de 8, 16 e 32Gbps, com operação em modo full-duplex; | FC-HBA-Gen7-Arch-SB102.pdf | Página 03 | The Emulex Dynamic Multi-core Architecture delivers unparalleled performance and the most efficient port utilization with eight Fast Path data engines and 16 threads that dynamically apply ASIC resources to any port that requires them, ensuring SLAs are met. XE601 delivers up to 12,300 MB/s full-duplex bandwidth, 3x better hardware latency, and industry-leading up to 11 million IOPS with 64GFC optical modules. |
| 1.5.7.4. operar nas velocidades de link de 8, 16 e 32Gbps e negociar automaticamente para a velocidade mais alta possível. 2. Critérios e práticas de sustentabilidade | LPe35000-LPe36000-PB110.pdf | Página 03 | Architecture Single-Port LPe35000, Dual-Port LPe35002, and Quad-Port LPe35004 • Supports 32GFC, 16GFC, and 8GFC link speeds, automatically negotiated. |
| 2.1. Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A comprovação do disposto neste item poderá ser feita no ato da entrega dos equipamentos mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital. | Comprovado via documentação | Rohs.pdf | Rohs.pdf |