Anexo D

Diretrizes de Modelagem BIM

Sumário

A.	INTRODUÇÃO	5

A.1	Apresentação	5

A.2	Glossário (terminologias)	5

A.2.1	Modelagem da Informação da Construção (BIM – Building Information Modeling)	5

A.2.2	Usos BIM	5

A.2.3	Estrutura De Organização Da Informação (EOI)	5

A.2.4	Nível de Informação Necessária (LOIN)	5

A.2.5	Requisitos de Informação do Projeto (PIR)	6

A.2.6	Requisitos de Troca de Informações (EIR)	6

A.2.7	Ambiente Comum de Dados (CDE)	6

A.2.8	Clash Detection (Detecção de Conflitos)	6

A.2.9	Coordenadas globais ou de projeto	6

A.2.10	Famílias	6

A.2.11	Famílias de anotações	7

A.2.12	Modelo Federado	7

A.2.13	Parâmetros	7

A.2.14	Parâmetros compartilhados	7

A.2.15	Templates	7

A.2.16	Worksets	7

A.2.17	Biblioteca BIM	7

A.3	Responsabilidades na gestão da informação	7

A.3.1	Do Senado Federal	7

A.3.2	Da CONTRADADA	8

A.4	Direitos e propriedade intelectual	9

A.5	Padrões BIM do Senado Federal	9

A.6	Requisitos de TI	9

A.6.1	Softwares	9

A.6.2	Infraestrutura	10

A.7	Ambiente Comum de Dados	10

A.7.1	Condições de acesso	10

A.7.2	Controle de acesso	10

A.7.3	Regras de uso	11

A.7.4	Responsabilidades	11

B.	REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR)	12

B.1	Estrutura De Organização Da Informação (EOI)	12

B.1.1	Tipologias (edificação, área técnica etc.)	12

B.1.2	Sistemas (hidráulica, elétrica etc.)	13

B.1.3	Elementos da construção (bueiro, mesas etc.)	14

B.2	Terminologia, organização e distribuição de arquivos	16

B.2.1	Biblioteca BIM do Senado Federal	16

B.2.2	Templates	19

B.2.3	Entregas	19

B.2.4	Arquivos de projeto	21

B.3	Sistemas de classificação (e codificação de elementos e serviços)	22

B.4	Padrões de apresentação das informações	23

B.4.1	Templates (gabaritos) disponíveis	23

B.4.2	Formatos conforme uso específicos (colaboração e coordenação, entrega de disciplinas, arquivos editáveis, documentação, levantamento, modelo federado…)	25

B.4.3	Particionamento de arquivos e pacotes de projeto, se houver	25

B.4.4	Unidades dos projetos	26

B.4.5	Ponto de origem e coordenadas	26

B.5	Procedimento de controle de qualidade de modelos e arquivos	27

B.5.1	Aspectos de criação, revisão, aprovação e entrega das informações	27

B.5.2	Procedimento para a verificação de modelos e outros entregáveis	30

B.5.3	Métodos de verificação: scripts de aplicativos ou listas de verificação	30

B.5.4	Critérios de aceitação	31

B.6	Ambiente Comum De Dados (CDE)	31

B.6.1	Biblioteca de componentes	32

B.6.2	Informações de referência	34

B.7	Métodos para levantamentos	34

B.7.1	Parâmetros de coordenadas e pontos de referência	34

B.8	Plano de comunicação, colaboração e coordenação	34

C.	MANUAL DE PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO (IDM)	35

C.1	Requisitos De Informação Do Projeto (PIR)	35

C.2	Requisitos De Informação Do Ativo (AIR)	35

C.3	Nível de Informação Necessária (LOIN) dos componentes por etapa	36

C.3.1	Arquitetura	37

C.3.2	Climatização (HVAC)	60

C.3.3	Elétrica	64

C.3.4	Equipamentos da Construção	73

C.3.5	Estrutura	74

C.3.6	Hidráulica	77

C.3.7	Mecânica	83

C.3.8	Urbanismo	85

# INTRODUÇÃO

## Apresentação

Este anexo é uma ferramenta para auxiliar o processo de execução dos contratos do Senado Federal que envolvam serviços e obras de arquitetura e engenharia considerando o uso da Modelagem da Informação da Construção (BIM). Ele, portanto, complementará as exigências apresentadas em edital, não devendo ser tratado pela CONTRATADA de forma exclusiva ou substitutiva.

A implantação do BIM no Senado Federal responde a uma demanda governamental, que "estabelece a utilização do Building Information Modelling na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal", conforme o Decreto Federal nº 10.306, de 2 de abril de 2020.

O Caderno BIM do Senado Federal é, portanto, um reflexo dessa ação do Governo Federal que se complementa pela nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos ao exigir que:

“Nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente adotada a Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modelling - BIM) ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la.”

## Glossário (terminologias)

### Modelagem da Informação da Construção (BIM – Building Information Modeling)

Representação de modelos digitais compartilhados que permitem aplicação de uma abordagem avançada de planejamento, construção, projeto e gestão de infraestrutura. Possuem a capacidade de armazenar dados de vários formatos e integrá-los para fornecer informações relevantes sobre um projeto.

### Usos BIM

É um conceito desenvolvido pela PennState University e posteriormente expandido pelo pesquisador em BIM Bilal Succar. Tem como objetivo padronizar a nomenclatura utilizada na documentação a ser desenvolvida de forma a ter uma melhor comunicação com as futuras empresas contratadas. São as atividades, projetos e processos nos quais é escolhido realizar a implementação da metodologia BIM.

### Estrutura De Organização Da Informação (EOI)

Conjunto de princípios e métodos utilizados para organizar e estruturar as informações de uma organização de forma lógica e eficiente dentro de um ambiente específico.

### Nível de Informação Necessária (LOIN)

Estabelece o objetivo e o conteúdo da informação, incluindo informações geométricas, alfanuméricas e documentações, em diferentes fases do ciclo de vida do projeto, sendo essencial para garantir acesso a todas as informações necessárias para a tomada de decisão.

### Requisitos de Informação do Projeto (PIR)

São todos os requisitos necessários para estabelecer as informações e condições mensuráveis para o processo de gestão de projeto a fim de auxiliar nas decisões estratégicas.

### Requisitos de Troca de Informações (EIR)

Determina quais as metodologias de produção de informação: quais são necessárias, qual o tipo de arquivo deve ser usado, como deve ser compartilhada e como deve ser registrada.

### Ambiente Comum de Dados (CDE)

Ambiente de gerenciamento de base de dados digital, locado em nuvem ou servidor online, no qual as informações de projeto são centradas. Permite compartilhamento de informações entre as disciplinas em uma mesma fonte.

### Clash Detection (Detecção de Conflitos)

Processo responsável por detectar informações conflitantes no modelo tridimensional, após a compatibilização entre disciplinas.

### Coordenadas globais ou de projeto

Sistema de coordenadas espaciais utilizado para precisar a localização e posicionar elementos dentro de um modelo tridimensional baseado em planos de trabalho (eixos X, Y e Z).

### Famílias

São elementos que compartilham um conjunto de propriedades comuns e possuem representações gráficas relacionadas, sendo empregadas para produzir objetos em um mesmo modelo de informação.

### Famílias de anotações

São conjuntos de elementos paramétricos utilizados para criar e gerenciar inúmeros tipos de anotações dentro de um mesmo modelo de informação. Estas anotações podem ser textos, símbolos, legendas e outros tipos de informações adicionais essenciais à comunicação de projeto.

### Modelo Federado

Conjunto dos modelos de todas as disciplinas unificados em um único ambiente virtual onde há colaboração simultânea de projeto.

### Parâmetros

Variável que tem como objetivo especificar as características de um elemento no modelo.

### Parâmetros compartilhados

Variáveis definidas uma única vez e que podem ser usadas em várias famílias ou projetos.

### Templates

Arquivos padrão que contêm materiais famílias e componentes BIM predefinidos que servem como referência para projeto típico da organização.

### Worksets

Coleção de elementos de um projeto que permite o trabalho colaborativo entre as disciplinas.

### Biblioteca BIM

Coleção de objetos ou componentes armazenados digitalmente que podem ser utilizados em modelos BIM.

## Responsabilidades na gestão da informação

### Do Senado Federal

Estabelecer os requisitos de informação do contrato;

Estabelecer os padrões da informação do contrato;

Estabelecer métodos e procedimentos de produção da informação do contrato;

Estabelecer as informações de referência e recursos compartilhados do contrato;

Estabelecer o ambiente comum de dados;

Reunir as informações de referência e os recursos compartilhados;

Avaliar a competência e a capacidade da equipe da CONTRATADA;

Aprovar o plano de entrega do contrato;

Estabelecer os requisitos de troca da informação;

Revisar e aprovar o modelo de informação;

Arquivar o modelo de informação do projeto;

Capturar lições aprendidas para uso em futuros empreendimentos.

### Da CONTRADADA

- Indicar os(as) profissionais responsáveis pelo gerenciamento das informações;

Propor as datas-marco de entrega das informações, conforme prazos definidos em edital;

Nomear as pessoas que assumirão as funções de gerenciamento da informação;

Propor o plano de entrega do contrato;

Mobilizar recursos;

Mobilizar a tecnologia da informação;

Testar métodos e procedimentos de produção da informação do projeto;

Checar a disponibilidade de informações de referência e recursos compartilhados;

Gerar informação;

Realizar a verificação da garantia da qualidade;

Revisar a informação e aprovar para compartilhamento;

Revisar o modelo de informação;

Submeter o modelo de informação para autorização da CONTRATADA;

Revisar e autorizar o modelo de informação;

Submeter o modelo de informação para aprovação do Senado Federal.

## Direitos e propriedade intelectual

A Biblioteca BIM desenvolvida pelo Senado Federal é formada por um conjunto de objetos personalizados e, portanto, sua aplicação é restrita ao objeto do contrato. Não podem ser reaproveitados em outros projetos sem anuência do Senado Federal.

## Padrões BIM do Senado Federal

O Senado Federal possui um conjunto de padrões que devem ser observados pela CONTRATADA e estão apresentados nos itens deste Caderno conforme apresentado na tabela abaixo:

| Título | Padrão |
| --- | --- |
| REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR) | Estrutura de Organização da Informação |
|  | Nomenclatura de arquivos |
|  | Organização de arquivos |
|  | Codificação de elementos e serviços |
|  | Templates (gabaritos) de projeto |
|  | Formato de arquivos |
|  | Unidades de medição |
|  | Pontos de origem e coordenadas |
| MANUAL DE PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO (IDM) | Nível de Informação Necessária (LOIN) dos componentes |

## Requisitos de TI

### Softwares

Os softwares (e suas versões) utilizados pelo Senado Federal estão apresentados no título REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR) conforme tipo de arquivo produzido. Considerando a necessidade da compatibilidade técnica dos entregáveis BIM com os sistemas e protocolos do órgão, é recomendado que a CONTRATADA utilize as mesmas ferramentas na execução do contrato.

Sendo necessária qualquer alteração ou adição à lista apresentada, A CONTRATADA deverá informar previamente a equipe de fiscalização do contrato, para a sua validação.

### Infraestrutura

Para que a execução do contrato ocorra sem intercorrências, é recomendável que a CONTRATADA observe, na preparação de sua infraestrutura tecnológica, os requisitos:

- de hardware, indicados pelas fabricantes dos softwares mencionados acima;

de rede, para o adequado uso do Ambiente Comum de Dados (aplicação em nuvem), como a largura de banda e latência e segurança de rede, por exemplo.

## Ambiente Comum de Dados

### Condições de acesso

Para acessar o Ambiente Comum de Dados (CDE) do Senado Federal, a CONTRATADA deverá ter registro e autenticação de usuário na Autodesk e ter acesso ao módulo Autodesk Docs da plataforma Autodesk Construction Cloud, sistema responsável por gerenciar e controlar todos os documentos de projeto, conforme indicado no título REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR).

### Controle de acesso

O controle de acesso será realizado pelo sistema de permissões e papéis. O Senado Federal gerenciará as permissões, fornecendo o acesso às pastas de acordo com a empresa ou com a função desempenhada pelo usuário. Não serão feitas permissões nominais. É responsabilidade da CONTRATADA fornecer lista com as funções e cargos que terão acesso às pastas. A partir dessa lista será concedido o acesso aos documentos.

### Regras de uso

As regras de uso incluem diretrizes que garantam a segurança, a privacidade e a eficiência do compartilhamento de dados entre o Senado Federal e CONTRATADA:

- Os usuários deverão ser registrados e ter acessos únicos capazes de garantir que cada pessoa tenha permissão apenas aos dados necessários para suas funções;

- Os usuários deverão garantir que os dados fornecidos sejam precisos, completos e atualizados mantendo os registros de todas as alterações realizadas, incluindo novas versões e documentação das mudanças;

- A nomenclatura dos documentos deverá seguir o padrão apresentado no título REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR).

- A Biblioteca BIM e os projetos desenvolvidos são de propriedade do Senado Federal, portanto não são passíveis de repasse, venda, cessão, cópia ou utilização para qualquer outro fim diverso sem autorização do órgão.

### Responsabilidades

O cumprimento das responsabilidades garantirá um funcionamento mais eficaz e seguro do CDE.

#### É de responsabilidade do Senado Federal:

- Monitorar o CDE e garantir a conformidade com as políticas estabelecidas;

Fornecer as informações necessárias e pertinentes para a CONTRATADA, em tempo hábil, ao desenvolvimento do projeto;

Garantir que apenas usuários autorizados tenham acesso ao sistema;

Revisar periodicamente as permissões;

Manter a infraestrutura do CDE sempre atualizada.

#### É de responsabilidade da CONTRATADA:

- Informar sobre violação de segurança, incidente ou uso indevido que possam comprometer a integridade do CDE;

Publicar os dados de acordo com padrões e formatos definidos pelo Senado Federal;

Utilizar os dados de forma ética e em conformidade com os objetivos estabelecidos;

Não divulgar dados confidenciais ou sensíveis sem a devida autorização;

Garantir que os dados adicionados ou modificados sejam completos, verídicos, precisos e atualizados.

#### É de responsabilidade de ambas as partes:

- Garantir que os dados fornecidos sejam de alta qualidade, precisos e livre de erros;

Colaborar com as partes interessadas para solucionar problemas e melhorar as funcionalidades do CDE;

Manter comunicação aberta e transparente sobre necessidades, problemas e feedback.

# REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR)

## Estrutura De Organização Da Informação (EOI)

### Tipologias (edificação, área técnica etc.)

As tipologias possíveis presentes no Complexo Arquitetônico do Senado Federal são organizadas e definidas conforme o seu Manual de Endereçamento. Esse documento foi desenvolvido com o objetivo de facilitar as atividades administrativas desenvolvidas no Senado, a exemplo de: gestão do patrimônio; gestão da manutenção; gestão do acervo de desenhos técnicos; e recebimento e distribuição de correspondência.

As tipologias existentes no complexo são:

- Edifícios

Estacionamentos

Vias

Jardins

Áreas técnicas

O endereçamento se desenvolve em três níveis:

- O primeiro nível é a edificação, área técnica, jardim, estacionamento ou via. Cada um possui sua respectiva sigla de quatro letras. Por exemplo: o edifício Anexo 1 é denominado “AX01”.

O segundo nível é o pavimento, com exceção do Edifício Principal e edifício Anexo 2, onde o segundo nível é a ala. Cada um possui sua respectiva sigla de 3 letras. Por exemplo: o 4º Pavimento é denominado “P04”.

O terceiro nível é o número do setor onde se localiza o espaço, pessoa (parlamentar) ou elemento físico em questão. É sempre referenciado por sua respectiva numeração, que foi definida de forma específica para cada 3º nível a partir da numeração já em uso; modulação da estrutura da edificação; eixos de circulação etc.

### Sistemas (hidráulica, elétrica etc.)

São divididos em quatro grupos de disciplinas, cujos modelos BIM devem ser desenvolvidos em seus respectivos templates disponibilizados pelo Senado Federal. Internamente, modelos devem ser divididos em sistemas. Estes devem ser especificados em suas respectivas pranchas, no local adequado do carimbo disponibilizado pelo Senado Federal. Os sistemas estão configurados atualmente nos templates desenvolvidos pelo Senado Federal da seguinte maneira, sendo possível a adição de novas categorias conforme necessidade do contrato:

| Template / Disciplina | Sistema |
| --- | --- |
| Arquitetura | Arquitetura Urbanismo |
| Elétrica | Cabeamento Elétrica Iluminação |
| Hidráulica | Esgoto e Ventilação Incêndio Água Fria e Quente |
| Climatização (HVAC) | Ar Condicionado Drenagem Elétrica |

### Elementos da construção (bueiro, mesas etc.)

Os elementos estão agrupados em sistemas e subsistemas de forma a organizá-los conforme seus principais usos e disciplinas. Para a sua identificação foi desenvolvido um código a partir do Sistema de Nomenclatura de Diretórios proposto pela Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (ASBEA) no documento de Diretrizes Gerais para Intercambialidade de Projetos em CAD. A sigla do subsistema é composta por três letras, sendo a primeira relacionada ao sistema (disciplina) que faz parte e as duas últimas, ao subsistema. Como exemplificado a seguir:

Imagem 1 - Estrutura da sigla do subsistema. Fonte: SINFRA/Senado Federal, 2024.

A sigla de subsistema está presente tanto no nome da respectiva pasta quanto no nome do arquivo da família, conforme apresentado no item B.2.1. Os sistemas possíveis e suas respectivas siglas são as seguintes:

| Sistema | Sigla | Subsistema |
| --- | --- | --- |
| Arquitetura | AAM | Área molhada |
|  | ACB | Cobertura |
|  | ACV | Comunicação visual |
|  | ADV | Divisórias |
|  | AEQ | Equipamentos e eletrodomésticos |
|  | AES | Escadas, corrimãos e rampas |
|  | AFR | Forros |
|  | AIT | Interiores |
|  | AJN | Janelas |
|  | AMC | Mobiliário não catalogado |
|  | AMM | Mobiliário modular |
|  | APO | Portas |
|  | AMP | Mobiliário do Catálogo do Patrimônio |
|  | APA | Paredes |
|  | API | Pisos |
|  | ASQ | Esquadrias |
|  | ARQ | Genérico |
| Climatização (HVAC) | CLI | Genérico |
| Elétrica | EFO | Força/Energia |
|  | EIL | Iluminação |
|  | ELE | Genérico |
|  | ELO | Dados e lógica |
|  | EPR | SPDA - Para Raio |
|  | ESO | Som, áudio e vídeo |
|  | ESP | Segurança patrimonial - CFTV/alarme |
|  | ETE | Telefonia |
|  | ETV | Televisão e cabo |
| Equipamentos da Construção | QUI | Genérico |
| Estrutura | SCO | Concreto |
|  | SFN | Fundações |
|  | SMT | Metálica |
|  | STR | Genérico |
| Hidráulica | HAG | Água fria e água quente |
|  | HAP | Água pluvial |
|  | HDR | Drenagem |
|  | HEG | Esgoto |
|  | HGA | Gases |
|  | HID | Genérico |
|  | HIN | Incêndio |
| Mecânica | MEC | Genérico |
| Urbanismo | UEQ | Equipamentos urbanos |
|  | UES | Escadas, corrimãos e rampas |
|  | UET | Estacionamento |
|  | UPI | Pisos |
|  | UPS | Paisagismo |
|  | URB | Genérico |
|  | UTP | Levantamento planialtimétrico |

## Terminologia, organização e distribuição de arquivos

### Biblioteca BIM do Senado Federal

A Biblioteca BIM produzida pelo Senado Federal será disponibilizada à CONTRATADA conforme apresentado nesse documento no item B.6 e possui a seguinte estrutura:

Imagem 2 - Estrutura da Biblioteca BIM. Fonte: SINFRA/Senado Federal, 2024.

#### Base de dados

Contém os arquivos criados para o correto funcionamento dos templates e das famílias, como a biblioteca de materiais, os parâmetros compartilhados, famílias de anotações etc.

#### Famílias

Contém todas as famílias aptas para uso em modelos BIM. Elas estão agrupadas em pastas que correspondem ao sistema e subsistema ao qual fazem parte, conforme apresentado no item B.1.3 deste documento.

As famílias que compõem a Biblioteca BIM do Senado Federal possuem a seguinte estrutura:

Órgão executor - Subsistema - Especificação

SF-EIL-Luminária Sobrepor

O primeiro elemento é o órgão executor, representado pela sigla SF, indicando a família foi produzida ou adaptada pelo Senado Federal​. As famílias não carregáveis (de sistema) não possuem esse código, iniciando com o subsistema:

Subsistema - Especificação

APA-Alvenaria (Pintura AS/Cerâmica ou Porcelanato) 0,15​

Posterior ao subsistema há a especificação da família, nomeada pela Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal. São nomes simples, de fácil identificação do elemento presente naquela família. Alguns tipos de famílias possuem peculiaridades na nomenclatura da descrição:

- As paredes são nomeadas considerando a sequência abaixo:

APA- Estrutura (Acabamento face A/Acabamento face B) Espessura

APA-Alvenaria (Pintura AS/Cerâmica ou Porcelanato) 0,15

Caso a parede seja de drywall essa informação deve substituir à Alvenaria com a indicação do seu tipo: Drywall ST, Drywall RU ou Drywall RF. A princípio, não se deve indicar cor ou dimensão do acabamento na nomenclatura. Quando o acabamento for pintura em área seca, essa face será nomeada Pintura AS. Em caso de pintura em área molhada, será Pintura AM. Mesmo quando os acabamentos de ambas as faces forem semelhantes, deve ser mantida a indicação das duas faces.

- Os pisos são nomeados considerando a sequência abaixo:

API-Piso Acabamento [REAPROVEITADO]

API-Piso Carpete

Assim como as paredes, a princípio, não se deve indicar cor ou dimensão do acabamento na nomenclatura. Para os pisos reaproveitados, se permitido pelas Especificações Técnicas do Senado Federal, essa informação deve ser inserida na nomenclatura. Por exemplo: API-Piso Carpete REAPROVEITADO. Não se deve inserir a dimensão espessura na nomenclatura. ​

- As divisórias são nomeadas considerando a sequência abaixo:

ADV-Divisória Material e Cor Tipo de Painel Configuração do Módulo

ADV-Divisória MDF Laminado Branco com Painel Liso Cego

O tipo de painel pode ser liso ou paginado. A configuração do módulo pode ser cega, porta e misto. A última diz respeito aos módulos que possuem em parte um painel de vidro.

- Os armários sob medida para áreas molhadas são nomeados considerando a sequência abaixo:

AMM-Armário Tipo X Portas X Gavetas X Nichos X Prateleiras

SF-AMM-Armário Baixo 3 Portas 1 Nicho

Seu tipo pode ser bancada, alto, baixo ou suspenso. Os elementos que não constam nessa família não aparecem na nomenclatura.

- Na disciplina de elétrica, as famílias de tomadas, em suas diversas configurações, são formadas por conjuntos compostos pelos elementos individuais, conforme Especificações Técnicas. Esses conjuntos são nomeados considerando a sequência abaixo:

ELE-Conjunto Local de Instalação Tipo de Módulo [Piso] [Teto]

SF-ELE-Conjunto Drywall Rede​

### Templates

Contém todos os templates de projeto adequado para cada disciplina e os templates de família adequados para cada subsistema, conforme indicado em sua nomenclatura.

### Entregas

Se for necessário que a CONTRATADA encaminhe os arquivos relativos à entrega em meio diverso ao Ambiente Comum de Dados do Senado Federal, deverá fazê-lo em um único diretório principal, conforme estrutura a seguir:

Data da entrega - Identificador do Projeto - Edificação - Etapa

​20200504 - PRJ001 - BL01 - EP

A data da entrega deve manter a sequência Ano, mês e Dia, sem hífen.

O identificador do projeto gerará um nome e código único do projeto capaz de identificá-lo. O código será fornecido pelo Senado Federal após a assinatura do contrato ou emissão da Ordem de Serviço.

A indicação da edificação deve estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, conforme item B.1.1 deste documento.

A etapa é composta por duas letras maiúsculas, conforme a tabela abaixo:

| ​LV | Levantamento |
| --- | --- |
| ​EP | Estudo Preliminar​ |
| ​AP | ​Anteprojeto |
| ​PL | ​Projeto Legal / para Licenciamentos |
| ​PE | ​Projeto Executivo |
| OB | Obra |
| ​AB | ​​As Built |

No segundo nível, os seguintes subdiretórios podem existir conforme necessidade da etapa: PROJETOS, DOCUMENTOS TÉCNICOS, DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS e COMUNICAÇÕES.

O diretório PROJETO possui duas subpastas divididas em: 01-EM ANDAMENTO e 02-APROVADO. Cada subpasta possui subdiretórios relativos às disciplinas entregues. As seguintes opções são possíveis, conforme necessidade de entrega: ARQUITETURA, CLIMATIZAÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, MECÂNICA, EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, URBANISMO. Não deve existir subdiretórios dentro dos diretórios da disciplina.

Nos diretórios DOCUMENTOS TÉCNICOS, DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS e COMUNICAÇÕES não deve haver subdiretórios.

Por padrão, a CONTRATADA deverá encaminhar os arquivos relativos à entrega de projeto no Ambiente Comum de Dados do Senado Federal, no diretório PROJETO, subpasta 01-EM ANDAMENTO e deverá seguir a nomenclatura conforme o item B.2.4. Só será possível fazer upload de arquivos nesse diretório.

### Arquivos de projeto

Os arquivos de projeto entregáveis pela CONTRTADA para o Senado Federal devem ser nomeados conforme a estrutura a​​baixo:

Identificador do Projeto - Identificação da empresa - Edificação – Endereçamento 2º nível – Tipo do Documento - Disciplina - Código de sequência

PRJ001-ABC-BL14-TER-PLN-ARQ-001

A identificação da empresa demonstra a responsável pelo arquivo. Deverá ser uma abreviação com letras maiúsculas.

Caso não haja o particionamento, o segundo nível deverá ser preenchido com “NDA”. Por exemplo: PRJ001-ABC-AT01-NDA-PLN-ARQ-001.

Os códigos do Tipo do Documento determinam os diferentes tipos de documentos que podem ser utilizados em projetos. Seguem um padrão de três letras maiúsculas, conforme tabela abaixo:

| REL | Relatório |
| --- | --- |
| MEM | Memorial |
| BIM | Modelo BIM |
| FLH | Folhas (Pranchas) |
| PLN | Plantas |
| CRT | Cortes |
| FCH | Fachadas |
| DET | Detalhes |
| ESP | Especificação |
| NTT | Nota Técnica |
| ORÇ | Orçamento |
| TDS | Tabelas e Dados |
| FOT | Fotografia |
| CHK | Checklist |
| CAT | Catálogo |
| CRO | Cronograma |
| DOC | Documentos Gerais |

A disciplina é composta por três letras maiúsculas, conforme tabela abaixo, seguindo a estrutura apresentada no item B.1.3 deste documento.

| ​ARQ | ​Arquitetura |
| --- | --- |
| ​CLI | Climatização (HVAC) |
| ​ELE | ​Elétrica |
| ​HID | ​Hidráulica |
| ​MEC | ​Mecânica​ |
| ​QUI | ​Equipamento da construção |
| ​STR | ​Estrutura |
| ​URB | ​​Urbanismo |

O código de sequência será um número único de três dígitos para distinguir entre vários arquivos do mesmo tipo e disciplina.

Por padrão, a revisão e a Etapa são itens de metadado, portanto não fazem parte da nomenclatura, mas são valores obrigatórios de preenchimento. A revisão é composta pela letra R (maiúscula) e dois dígitos. O arquivo com a emissão inicial deve ser R00. A partir da primeira revisão, acrescenta-se um número ao código: R01, R02, R03, e assim por diante.

Os arquivos de projeto que passarem por revisões e necessitem ser carregados novamente na plataforma deverão ter sua nomenclatura original mantida, alterando somente o metadado de Revisão na própria plataforma. Essa ação é necessária para que os arquivos antigos e atuais possam ser comparados, caso sejam criadas nomenclaturas diferentes, o programa entenderá que esses arquivos são distintos e a comparação não poderá ser feita. Todo arquivo carregado no CDE deverá ser enviado para a revisão da CONTRATANTE e deverá ser escolhido o correto fluxo de trabalho para aprovação.

## Sistemas de classificação (e codificação de elementos e serviços)

No esforço de padronizar as especificações de serviços, produtos e materiais para as intervenções no seu complexo arquitetônico, o corpo técnico da Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal desenvolveu o Banco de Dados de Especificações Técnicas.

Cada item de contratação possui uma ficha de especificação composta pelas seguintes informações: código SF, grande área, área, unidade, título, versão, descrição, materiais, serviços, atividades e responsabilidades, qualificação, observações, critérios e condições, detalhe gráfico, tabela, vida útil, referências normativas, referência comercial, referência externa, possibilidade de subcontratação, referência documental, referências anteriores, quantidade contratada ou registrada, CATMAT/CATSER, valores orçados, valores licitados.

As fichas de especificações técnicas atualizadas poderão ser disponibilizadas à CONTRATADA para uso no desenvolvimento dos projetos contratados.

O código SF presente na ficha de especificação é uma codificação desenvolvida pelo Senado Federal para a identificação dos itens de serviço, produtos e materiais nos diversos contratos fiscalizados pela Secretaria de Infraestrutura. Ele é composto pela sigla “SF” seguida de cinco caracteres numéricos. Por exemplo, “SF-00104”. Sua numeração é relativa à ordem de criação da especificação.

No modelo BIM, o código SF deve ser inserido na família ou no material (no caso de famílias compostas por diversas camadas, como pisos, paredes e forros). O parâmetro adequado para a inserção do código é o “Nota-chave”, já existente em todas as famílias. Esse parâmetro deve obrigatoriamente constar nas tabelas de quantitativo, visto que todo o processo de quantificação e orçamentação dos contratos é baseado no código SF.

Além do código SF, a família deve refletir as informações apresentadas nas especificações técnicas, tais como: descrição, critérios de medição, unidade de medição, materiais, elementos que compõem o item, etc.

## Padrões de apresentação das informações

### Templates (gabaritos) disponíveis

O Senado Federal disponibilizará a CONTRATADA os templates desenvolvidos internamente para o levantamento e desenvolvimento de projetos de arquitetura e urbanismo, hidráulica, elétrica e climatização (HVAC).

Eles contemplam vistas desenvolvidas com o padrão de representação adequado conforme necessidade de detalhamento das etapas projetuais, bem como demais informações que compõem as pranchas: tabelas, legendas e detalhes. As vistas já estão configuradas para representar o desejado pelo Senado Federal e devem, dentro das peculiaridades do objeto contratado, constar na documentação apresentada pela CONTRATADA ao final de cada etapa, conforme indicado no anexo de Especificações Técnicas. Um único arquivo por disciplina pode ser usado desde o levantamento até o Projeto Executivo.

Em todos os templates as pranchas padrão estão configuradas e carregadas conforme dimensão. O carimbo acompanha as folhas e possui as opções para uso interno e externo. A CONTRATADA deve atentar-se para o uso do carimbo correto. Plantas de localização ou situação devem ser utilizadas como uma representação 2D. Todas as tipologias presentes no Senado Federal estão carregadas nos templates no grupo “Legenda”.

Cabe ressaltar que:

- O projeto não deve ser executado dentro de um arquivo de template. É importante se atentar no momento de criar um novo projeto para que o template seja inserido com a base, apenas (arquivo modelo).

Em projetos que contemplem mais de um pavimento, novas vistas devem ser criadas no grupo da etapa em desenvolvimento, seguindo o padrão de nomenclatura presente nas vistas do térreo, com sua numeração continuando à deste pavimento. Os modelos de vistas aplicados devem ser os mesmos indicados na vista do térreo.

A CONTRATADA não deverá desenvolver modelos BIM em template diverso, exceto quando autorizado da equipe de fiscalização.

As alterações em vistas ou outros elementos/configurações que se façam necessárias para o projeto devem ser registradas e encaminhadas ao Senado Federal junto às demais entregas programadas. É imprescindível que o padrão gráfico presente nos templates seja mantido.

- Todos os templates estão disponibilizados no formato .rte, dentro do ambiente comum de dados do Senado Federal. À CONTRATADA, será permitido somente a visualização e download do conteúdo desta pasta.

### Formatos conforme uso específicos (colaboração e coordenação, entrega de disciplinas, arquivos editáveis, documentação, levantamento, modelo federado…)

| Formato | Uso |
| --- | --- |
| RTV na versão 2024 | Arquivos editáveis BIM aceitos. |
| RFA | Arquivos de objetos BIM aceitos. |
| RVT na versão 2024 | Arquivos BIM aceitos nas entregas para coordenação de disciplinas, se necessário. |
| RTV na versão 2024 | Formato para entrega de cada disciplina nas etapas e ao final do projeto e para a entrega do modelo “as-built” pela CONTRATADA. O modelo “As built” deve ser entregue também em arquivo editável no formato DWG, seguindo o padrão gráfico apresentado no modelo BIM. |
| PDF | Arquivo para folhas gráficas, relatórios e documentos em geral |
| PDF e DOC | Arquivo com informações de texto. |
| PDF e XLS | Arquivo com informações de tabelas e bancos de dados. |
| DWG | Arquivos base para projetos e entregas das disciplinas que sejam realizados em 2D, listadas PEB, quando o contrato permitir. |

Para que o processo tenha o maior nível possível de eficácia, é importante que haja alto grau de compatibilidade entre os softwares, ou seja, interoperabilidade. Para isto, ainda que a CONTRATADA use outras ferramentas para usos não especificados neste documento, aquelas que se comuniquem com o Revit – software de modelagem utilizado pelo Senado Federal – devem ser as preferenciais para adesão e devem ser propostas pela CONTRATADA previamente para a validação do seu uso pela equipe de fiscalização.

### Particionamento de arquivos e pacotes de projeto, se houver

Em virtude do tamanho, os modelos BIM podem ser particionados. Para tanto, recomenda-se que ela seja realizada seguindo as premissas de endereçamento apresentadas no item B.1.1 deste documento. Por exemplo: caso seja exigido em contrato o levantamento de condições existentes de todo Anexo I, o levantamento de arquitetura pode ser dividido em 30 arquivos, cada um com um 2º nível (pavimento) completo.

Caso seja necessário devido à grande complexidade da modelagem, as disciplinas podem ser particionadas em arquivos por sistema.

Em ambos os casos, é exigido que a CONTRATADA apresente uma proposta de particionamento para validação pela equipe de fiscalização do contrato. Além disso, a CONTRATADA deve obrigatoriamente criar um modelo federado com a união dos arquivos criados para adequada visualização da etapa/produto como um todo.

### Unidades dos projetos

A CONTRATA deverá adotar as seguintes unidades de medida para o desenvolvimento dos modelos BIM:

| Unidade linear | De acordo com o projeto | m, mm |
| --- | --- | --- |
| Unidade de medida de área | Metros quadrados | m² |
| Unidade de medida de volume | Metros cúbicos | m³ |
| Unidade de inclinação | Percentual | % |
| Unidade de declividade | Metro/metro | m/m |
| Unidade angular | Graus decimais | xx° |

### Ponto de origem e coordenadas

Os modelos BIM desenvolvidos pela CONTRATADA devem possuir os mesmos pontos de origem, de forma a permitir a posterior compatibilização dos sistemas.

A modelagem deve ser desenvolvida a partir das coordenadas globais ou de projeto 0, 0, 0 (eixos x, y e z). O ponto de origem deve estar localizado na extremidade sudoeste da modelagem. Se tratando de uma edificação, este ponto deve ser a camada mais externa da parede, conforme imagem abaixo. Além disso, em relação ao eixo z, o ponto 0 deve ser aquele relativo ao piso acabado predominante do nível térreo da edificação ou do pavimento modelado, em caso de particionamento dos arquivos.

Imagem 3 - Posição do ponto de origem. Fonte: SINFRA/Senado Federal, 2020.

Além disso, o modelo deve apresentar a adequada coordenada georreferenciada a partir dos dados coletados em levantamento topográfico. As coordenadas – latitude, longitude e altitude – devem seguir as mesmas diretrizes de ponto de origem apresentadas para as coordenadas globais ou de projeto. O Norte Verdadeiro deve ser configurado em projeto, porém nas vistas deve-se usar o norte de projeto para a melhor visualização do modelo.

## Procedimento de controle de qualidade de modelos e arquivos

### Aspectos de criação, revisão, aprovação e entrega das informações

Os modelos BIM são desenvolvidos tanto com o objetivo de representar graficamente o objeto do contrato, como também de gerar um banco de dados com informações essenciais à construção e manutenção do espaço edificado. Para o sucesso de um projeto em BIM é necessário que seus modelos sejam desenvolvidos de forma criteriosa, obedecendo os requisitos e diretrizes apresentadas pelo Senado Federal para que as informações apresentadas possam ser úteis às suas finalidades.

Assim sendo, é essencial que se possua critérios e sistemáticas para a validação qualitativa dos modelos desenvolvidos pela CONTRATADA. Neste item serão apresentados os principais requisitos relativos ao uso adequado do BIM. Cabe ressaltar que os critérios técnicos referentes às disciplinas não serão aqui apresentados, visto que serão definidos de forma específica em Edital.

No desenvolvimento de seus modelos, a CONTRATADA deverá garantir que:

- A extensão e a versão do software estão em conformidade com item B.4.2 deste documento.

Os modelos BIM complementares estão baseados no modelo de arquitetura;

As unidades de medidas estão em conformidade com o item B.4.4 deste documento;

O ponto de origem e o sistema de coordenadas estão em conformidade com o item B.4.5 deste documento;

Os elementos presentes nos modelos estão com a classificação correta, dentro das possibilidades apresentadas pelo software;

Os componentes não são modelados no local e são paramétricos, dentro das suas necessidades;

Os componentes estão modelados conforme os requisitos mínimos específicos de cada categoria e etapa, conforme o título MANUAL DE PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO (IDM);

As informações mínimas exigidas para os componentes na etapa foram preenchidas corretamente, conforme o título MANUAL DE PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO (IDM);

Os componentes estão modelados baseados em níveis, hospedeiros ou restrições de base e topo, quando necessário ao seu adequado funcionamento.

Os componentes a demolir ou construir estão com a marca preenchida (ou com outra forma de identificação de instância apropriada), capaz de permitir sua identificação para execução;

Todos os componentes em uso nos modelos fazem parte da Biblioteca BIM do Senado Federal ou, quando modelados ou adaptados pela CONTRATADA, foram identificados corretamente como produção externa, conforme item B.6.1 deste documento;

Os componentes estão modelados nas fases corretas;

As informações foram preenchidas corretamente nos carimbos das pranchas que compõem a documentação da etapa;

Todos os ambientes foram criados e nomeados corretamente e não há ambientes excedentes ou duplicados;

As zonas foram criadas e classificadas corretamente, quando for necessário ao entendimento do projeto;

Foram usadas nas vistas anotações suficientes para a compreensão do projeto, tais com cotas, identificadores por categoria, identificadores por material, legendas etc.;

As anotações utilizadas estão em conformidade com o padrão gráfico adotado pelo Senado Federal;

A representação nas vistas está adequada ao padrão gráfico do Senado Federal;

O nível de detalhe utilizado está em conformidade com a escala da vista;

Não há elementos conflitantes entre os modelos das disciplinas;

Não há elementos sobrepostos, duplicados, inseridos erroneamente, etc.

Não há vistas com elementos de modelo oculto;

O nome do arquivo está em conformidade com o item B.2.3 deste documento;

Não há arquivos CAD linkados ao modelo;

Os worksets estão sendo utilizados corretamente, caso o modelo esteja em colaboração.

Quanto às demais documentações técnicas, a análise em relação ao uso do BIM se restringe a verificar se o documento é compatível com o modelo desenvolvido e/ou se as informações apresentadas foram originadas dele, como é o caso do quantitativo. Demais critérios técnicos serão definidos de forma específica no anexo de Especificações Técnicas.

### Procedimento para a verificação de modelos e outros entregáveis

Ao receber a documentação desenvolvida pela CONTRATADA para cada disciplina a equipe de fiscalização fará uma minuciosa avaliação da proposta baseada nas diretrizes, requisitos e normas técnicas, conforme apresentado em Edital. Simultaneamente, será realizada a avaliação do modelo BIM, considerando os requisitos apresentados acima e no título MANUAL DE PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO (IDM).

Para a validação do modelo, a equipe de fiscalização poderá se valer de métodos como plugins e softwares específicos para verificação de modelo, listas de verificação e outros que julgar necessário. Todas as inconsistências identificadas serão registradas.

Em seguida, a equipe irá realizar uma verificação de interferências entre os sistemas propostos, além de uma avaliação dos relatórios de compatibilização desenvolvidos pela CONTRATADA ao longo do processo de desenvolvimento da etapa avaliada. Todas as inconsistências identificadas serão registradas.

Para a verificação dos demais entregáveis será verificada a compatibilidade de informações com os modelos BIM desenvolvidos.

Por fim, a equipe de fiscalização desenvolverá um relatório de análise do modelo BIM para orientação sobre as correções necessárias. Ele acompanhará os relatórios técnicos das disciplinas, que serão encaminhados à CONTRATADA pela equipe de fiscalização do contrato.

### Métodos de verificação: scripts de aplicativos ou listas de verificação

Para otimizar o processo de validação qualitativa dos modelos, o Senado Federal poderá disponibilizar à CONTRATADA o arquivo de configuração do plugin ou software de validação do modelo. Também poderão ser disponibilizadas listas de verificação desenvolvidas para uso interno do Senado Federal como forma de apoio ao processo de modelagem da CONTRATADA.

Fica a critério da CONTRATADA o uso dos métodos de verificação que julgar necessário para a avaliação interna dos modelos BIM desenvolvidos antes do envio ao Senado Federal.

### Critérios de aceitação

O modelo BIM somente será validado se o relatório BIM indicar conformidade suficiente com os critérios pré-estabelecidos, incluindo:

| Critério | Descrição​ |
| --- | --- |
| ​Quantidade de arquivos | ​Arquivos separados por disciplinas e criados a partir do template adequado, respectivamente. |
| ​Organização e nomenclatura dos arquivos | Pastas criadas e arquivos nomeados conforme disciplina, etapa de projeto e revisão. |
| ​Conexão entre arquivos | Disciplinas integradas a partir de modelos federados. ​ |
| Coordenadas e níveis | ​Modelagem da edificação ou da área externa iniciada nas coordenadas e níveis definidos neste documento ou no BEP. |
| ​Unidades de Projetos | ​Projetos com as unidades de medição definidas neste documento ou no BEP. |
| ​Nível de Informação Necessária | ​Famílias modeladas conforme Nível de Informação Necessária (LOIN) adequado para a etapa avaliada. |
| ​Famílias | ​Famílias modeladas com qualidade e informações mínimas exigidas pelo Senado Federal, por etapa de projeto e disciplina. |
| ​Vistas | ​Presença e correta utilização das vistas mínimas definidas por disciplina e etapa de projeto. |
| ​Nível de Informação das Vistas | ​Presença de elementos gráficos e textos necessários à complementação das informações mínimas definidas conforme etapa de projeto. |
| ​Nível de Detalhe das Vistas | ​Nível de detalhe (baixo, médio, alto) adequado conforme escala da vista. |
| ​​Compatibilização | ​Análises de conflito realizadas conforme etapa de projeto. |

## Ambiente Comum De Dados (CDE)

O Senado Federal disponibilizará em um CDE – conforme indicado no item A.7 – os seguintes recursos:

### Biblioteca de componentes

A Biblioteca BIM do Senado Federal, apresentada no item B.2.1 deste documento, será disponibilizada à CONTRATADA para uso durante a execução do contrato. A CONTRATADA deverá utilizar preferencialmente os componentes presentes nessa biblioteca. Caso seja necessário um novo elemento, deve ser modelado conforme orientações apresentadas abaixo e em conformidade com o item MANUAL DE PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO (IDM) e com as fichas de especificações técnicas disponibilizadas pelo Senado Federal, se for o caso.

#### Alteração de componentes existentes na Biblioteca

Famílias que fazem parte da Biblioteca BIM do Senado Federal (carregáveis ou não) que necessitem de alterações pela CONTRATADA devem sofrer alterações em sua nomenclatura. Um dos parâmetros presentes é o "Revisão da Família", que contém um código composto pela letra R e um número inteiro de dois dígitos, formando, por exemplo, R01. Ao modificar a família, a CONTRATADA deve alterá-lo acrescentando um número ao código de revisão. Ou seja, se originalmente a família possuía o código R01 deve agora possuir o código R02. A família deverá ser salva com a indicação de revisão atual em sua nomenclatura:

Nomenclatura Original - RXX

SF-EIL-Luminária Sobrepor-R02

A mesma lógica deve ser aplicada para as famílias não carregáveis (de sistema). Por exemplo, a família APA-Alvenaria (Pintura AS/Cerâmica ou Porcelanato) 0,15 deverá ser renomeada para:

Nomenclatura Original – RXX

APA-Alvenaria (Pintura AS/Cerâmica ou Porcelanato) 0,15-R02

#### Criação de novos componentes

Para novos componentes, recomenda-se a utilização, sempre que possível, da Biblioteca Nacional BIM (BNBIM), criando ou alterando parâmetros conforme necessário. As novas famílias, tanto originárias da BNBIM quanto desenvolvidas pela CONTRATADA, devem seguir as exigências do Nível de Informação Necessária (LOIN) para a etapa, conforme o título MANUAL DE PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO (IDM).

Componentes originários da Biblioteca Nacional BIM devem ser nomeados da seguinte forma:

BNBIM - Subsistema - Nome

BNBIM-AAM-Bacia Convencional​

Componentes criados pela CONTRATADA​​​ devem ser nomeadas conforme a sequência abaixo:

Sigla “CT” - Subsistema - Nome

CT-AAM-Bacia Convencional​

Ou seja, aplica-se a lógica de nomenclatura da Biblioteca BIM do Senado Federal, substituindo o código SF pelo código CT ou BNBIM. Este código também deverá ser inserido nas famílias de sistema (não carregáveis). Por exemplo: CT-API-Piso Cimento Queimado.

A CONTRATADA não deve criar famílias com nomes semelhantes aos existentes na Biblioteca BIM do Senado Federal.

As famílias criadas pela CONTRATADA deverão ser salvas em pasta específica do Ambiente Comum de Dados para análise e validação.

#### Validação de novos componentes

Os elementos desenvolvidos pela CONTRATADA devem seguir as informações mínimas, conforme o Nível de Informação Necessária (LOIN) para a etapa, presente no título MANUAL DE PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO (IDM).

Eles serão validados individualmente, considerando os critérios apresentados como requisitos mínimos para a respectiva etapa no IDM. Todas as inconsistências identificadas serão agrupadas por componente avaliado e indicadas em um relatório, conforme apresentado no item B.5.

### Informações de referência

O Senado Federal poderá disponibilizar, além da Biblioteca BIM, outras informações produzidas pelo órgão que possa colaborar na execução do contrato como, por exemplo:

- Tutoriais BIM;

- Manual de Endereçamento do Complexo Arquitetônico do Senado Federal;

- Plantas do local de intervenção presentes no acervo digital da Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal;

- Banco de Dados de Especificações Técnicas do Senado Federal;

- entre outros.

## Métodos para levantamentos

### Parâmetros de coordenadas e pontos de referência

O levantamento topográfico será o responsável pela definição das coordenadas geográficas referentes à localização espacial da edificação, ou área urbana. Para tanto, deverão ser levantadas a latitude, longitude e altitude, além da definição de seu norte geográfico.

## Plano de comunicação, colaboração e coordenação

De forma a otimizar a colaboração entre o Senado Federal e a CONTRATADA, é imprescindível que o Ambiente Comum de Dados (CDE) seja devidamente utilizado por ambas as partes para a troca e/ou disponibilização de arquivos, como, por exemplo, entregas pela CONTRATADA e relatórios de conformidade pela equipe de fiscalização.

A modelagem BIM exige um controle mais preciso dos produtos. Portanto, recomenda-se também que a CONTRATADA utilize um CDE para a realização, coordenação e gestão de seus trabalhos internos de forma a reduzir retrabalhos devido ao não atendimento dos critérios de aceitação nas entregas do contrato.

Na primeira reunião após a assinatura do contrato, será definido em comum acordo o adequado canal de comunicação entre a equipe de fiscalização do contrato e a CONTRATADA. Nesse caso, pode haver dois ou mais canais, por exemplo: um canal para a comunicação durante o desenvolvimento da etapa e outro para registros formais do contrato.

Para que o fluxo de troca de informações e comunicações não seja corrompido pelo excesso de atores, a CONTRATADA deverá indicar os profissionais responsáveis pela gestão da informação do contrato e pela execução do contrato em si, que serão os principais interlocutores como o Senado Federal.

# MANUAL DE PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO (IDM)

Os requisitos aqui apresentados são específicos para a aplicação nos modelos digitais de projetos e manutenção – ou para a extração de informações a partir deles.

Para a elaboração dos modelos BIM, a CONTRATADA deverá observar o Nível de Informação Necessário (LOIN) para a respectiva etapa de execução do contrato, conforme item C.3 deste documento. Para cada subsistema – conforme apresentado no item B.1.3 – serão apresentados os níveis de detalhe geométrico e os parâmetros mínimos exigido pelo Senado Federal. Como se trata de uma referência aplicada às diversas possibilidades de contratos fiscalizados pela Secretaria de Infraestrutura do órgão, alguns editais podem fazer exigências complementares de LOIN para atender às especificidades do objeto.

## Requisitos De Informação Do Projeto (PIR)

Os requisitos de informação do projeto por etapa, incluindo as especificações de seus produtos serão apresentados nos respectivos itens que envolvam a produção de informação de projeto, planejamento e fiscalização de intervenções no anexo de Especificações Técnicas.

## Requisitos De Informação Do Ativo (AIR)

Os requisitos de informação do ativo, incluindo as especificações de seus produtos (as Built, gestão do edifício, planilhas COBie, etc.) serão apresentados nos respectivos itens de entrega de intervenções e manutenção predial do anexo de Especificações Técnicas.

## Nível de Informação Necessária (LOIN) dos componentes por etapa

Como forma de padronizar a modelagem dos componentes, algumas diretrizes básicas devem ser seguidas:

- Utilizar preferencialmente os templates de família presentes na Biblioteca BIM do Senado Federal, compartilhada conforme apresentado no título REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR). Caso não exista um template específico para o componente, utilizar a base de dados do próprio Revit.

Usar planos de referência e nomear os principais: Eixo Esquerdo, Eixo Direito, Eixo Frontal e Eixo Posterior. Para uma vista mais limpa do desenho, alinhar os eixos sempre que possível.

Ao inserir um novo parâmetro, confira se o mesmo já não existe como um parâmetro compartilhado. Os arquivos de parâmetros compartilhados estão localizados na Biblioteca BIM > BASE DE DADOS > PARÂMETROS COMPARTILHADOS. Caso seja necessário, criar um parâmetro obedecendo as regras de nomenclatura. Quando for necessário que o parâmetro esteja em instância, será identificado com o símbolo (*).

Quando não especificados, os parâmetros de cota não são obrigatórios, sendo necessários apenas quando a família possuir mais de uma opção de dimensão. Quando indicado “Cotas” no LOIN, devem ser utilizados, no mínimo os parâmetros compartilhados de: altura, largura e profundidade. Parâmetros complementares podem ser necessários e devem ser criados conforme necessidade de modelagem.

Sempre que possível, adote apenas duas vistas para colocar parâmetros e cotas de restrição, de forma a facilitar a identificação de possíveis erros.

Nem sempre a modelagem é suficiente para a sua representação. Se necessário, ou indicado nas diretrizes específicas, desenhe essa representação gráfica com as linhas simbólicas no plano de referência adequado. Além disso, elementos complementares, como ferragens, fixações e acabamentos, conforme a etapa podem estar representados de modo simbólico ou por especificações e inseridos como detalhes 2D internos aos objetos BIM.

Utilizar preferencialmente os materiais presentes na biblioteca de materiais disponibilizada pelo Senado Federal. Atenção: caso o material tenha em seu nome a indicação de um elemento - por exemplo, "(Mobiliário)" - ele só poderá ser utilizado para esse tipo de objeto.

Conferir em que nível o elemento entrará no projeto, ele deve ser sempre modelado com referência no nível 0.

Os parâmetros aqui exigidos devem ser inseridos no elemento preferencialmente a partir dos arquivos de parâmetros compartilhados presentes no Banco de Dados da Biblioteca BIM do Senado Federal, compartilhada conforme apresentado no título REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR). Segue abaixo algumas orientações de preenchimento dos parâmetros comuns aos diversos subsistemas:

| Parâmetro | Orientação de preenchimento |
| --- | --- |
| Modelo | Nome da família suprimida a codificação. Exemplo: para a família SF-AMC-Armário Alto 4 Portas, preencher no parâmetro “Armário Alto 4 Portas. |
| Descrição | Texto sucinto descrevendo a família em questão e a diferença entre os tipos, se houver. |
| Revisão de Família | Codificação de revisão conforme apresentada no EIR. |
| Nota-chave | Código SF correspondente à especificação técnica do item de fornecimento e/ou instalação, disponibilizado pelo Senado Federal. |
| Unidade de medição | Sigla da unidade correspondente à especificação técnica do item de fornecimento e/ou instalação, disponibilizado pelo Senado Federal. |
| Marca de Tipo Serviço de Demolição | Código SF correspondente à especificação técnica do item de demolição/remoção, disponibilizado pelo Senado Federal. |

### Arquitetura

#### ​​​​​Áreas Molhadas ​​​(AA​M)

| Peças hidrossanitárias ou equipamento hidráulico (se grelha para ralo) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do tipo de elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial. | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Simbologia presente em planta, para pontos de água e esgoto. Representação devidamente carregada no parâmetro “Tipo de Imagem” |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Altura de instalação |  | Altura de instalação |  |  |  |

#### Bancadas (AMM)

| Componentes de gabinete |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Linhas simbólicas de posicionamento do engaste na parede criadas em planta. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Material |  | Material |  |  |  |
|  | Cotas |  | Cotas |  |  |  |
|  |  |  | (Visibilidade) Mão Francesa/Engaste |  |  |  |

#### Cobertura - Telhados (ACB)

| Telhado básico |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial. | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família de S. | Revisão de Família de S. | Revisão de Família de S. |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Estrutura |  | Estrutura |  |  |  |

#### Cobertura - Componentes (ACB)

| Borda ou calha |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | n/a | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial. | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | n/a | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição |  | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família de S. |  | Revisão de Família de S. |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Material |  | Material |  |  |  |
|  | Perfil |  | Perfil |  |  |  |
|  | Comprimento do Perfil |  | Comprimento do Perfil |  |  |  |

#### Cobertura - Acessórios (ACB)

| Equipamento especial |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial. | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |

#### Comunicação Visual e Interiores (ACV/AIT)

| Mobiliário |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial. | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Material |  | Material |  |  |  |
|  | Remanejar* | Remanejar* | Remanejar* |  |  |  |
|  | Altura de Instalação |  | Altura de Instalação |  |  |  |

#### Corrimãos (AES)

| Guarda-corpo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial. | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família de S. | Revisão de Família de S. | Revisão de Família de S. |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Estrutura do corrimão (não contínua) |  | Estrutura do corrimão (não contínua) |  |  |  |
|  | Colocação do balaústre |  | Colocação do balaústre |  |  |  |
|  | Utiliza o ajuste da altura do patamar |  | Utiliza o ajuste da altura do patamar |  |  |  |
|  | Uniões angulares |  | Uniões angulares |  |  |  |
|  | Uniões tangenciais |  | Uniões tangenciais |  |  |  |
|  | Conexões do corrimão |  | Conexões do corrimão |  |  |  |

#### Divisórias - Parede Simples (ADV)

| Parede básica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria e camadas definidas com dimensões específicas. | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família de S. | Revisão de Família de S. | Revisão de Família de S. |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Preenchimento de cor de escala... | Preenchimento de cor de escala... | Preenchimento de cor de escala... |  |  |  |
|  | Virar nas inserções |  | Virar nas inserções |  |  |  |
|  | Virar nas extremidades |  | Virar nas extremidades |  |  |  |
|  | Função |  | Função |  |  |  |
|  | Estrutura |  | Estrutura |  |  |  |

#### Divisórias - Parede Cortina (ADV)

| Parede cortina |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial. | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família de S. | Revisão de Família de S. | Revisão de Família de S. |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Função |  | Função |  |  |  |
|  | Parede cortina |  | Parede cortina |  |  |  |
|  | Automaticamente embutido |  | Automaticamente embutido |  |  |  |
|  | Painel de parede de cortina |  | Painel de parede de cortina |  |  |  |
|  | Condição de união |  | Condição de união |  |  |  |
|  | Layout |  | Layout |  |  |  |
|  | Espaçamento |  | Espaçamento |  |  |  |
|  | Ajustar para o tam. do montante |  | Ajustar para o tam. do montante |  |  |  |

#### Divisórias - Painéis Cortina (ADV)

| Painéis cortina |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Para portas, linhas simbólicas de porta aberta em planta e de abertura de porta em vista. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família de S. | Revisão de Família de S. | Revisão de Família de S. |  |  |  |
|  | Material |  | Material |  |  |  |
|  | Altura |  | Altura |  |  |  |
|  | Profundidade do perfil |  | Profundidade do perfil |  |  |  |
|  | Profundidade entre perfis |  | Profundidade entre perfis |  |  |  |
|  | Largura* |  | Largura* |  |  |  |
|  | Largura do perfil* |  | Largura do perfil* |  |  |  |

#### Equipamentos e Eletrodomésticos (AEQ)

| Equipamento especial |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  |  |  | Código de categoria |  |  |  |
|  | Remanejar* | Remanejar* | Remanejar* |  |  |  |
|  | Material |  | Material |  |  |  |
|  | Altura de instalação |  | Altura de instalação |  |  |  |

#### Escadas (AES)

| Escada moldada no local (para aqueles com base em concreto ou alvenaria) ou escada montada (para bases metálicas) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família de S. | Revisão de Família de S. | Revisão de Família de S. |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Tipo de marca de corte |  | Tipo de marca de corte |  |  |  |
|  | Altura máxima do espelho |  | Altura máxima do espelho |  |  |  |
|  | Profundidade mínima do piso |  | Profundidade mínima do piso |  |  |  |
|  | Largura mínima do lance |  | Largura mínima do lance |  |  |  |
|  | Tipo de trecho |  | Tipo de trecho |  |  |  |
|  | Tipo de segmento de conexão |  | Tipo de segmento de conexão |  |  |  |
|  | Função |  | Função |  |  |  |

#### Esquadrias (ASQ)

| Parede cortina |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Linhas simbólicas de abertura de porta e janela presente em vista frontal/posterior. Linhas simbólicas de porta aberta em planta. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família de S. | Revisão de Família de S. | Revisão de Família de S. |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Função |  | Função |  |  |  |
|  | Parede cortina |  | Parede cortina |  |  |  |
|  | Automaticamente embutido |  | Automaticamente embutido |  |  |  |
|  | Painel de parede cortina |  | Painel de parede cortina |  |  |  |
|  | Condição de união |  | Condição de união |  |  |  |
|  | Layout |  | Layout |  |  |  |
|  | Espaçamento |  | Espaçamento |  |  |  |
|  | Ajustar para tam. do montante |  | Ajustar para tam. do montante |  |  |  |

#### Esquadrias - Perfis (ASQ)

| Janelas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial. | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Material |  | Material |  |  |  |
|  | Cotas |  | Cotas |  |  |  |

#### Forros (AFR)

| Forro composto |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria e camadas definidas com dimensões específicas. Segue referência comercial. | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Paginação do material, caso seja modular. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Preenchimento de cor de escala de baixa resolução |  | Preenchimento de cor de escala de baixa resolução |  |  |  |
|  | Estrutura |  | Estrutura |  |  |  |

#### Janelas (AJN)

| Janelas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Linha simbólicas de abertura de janela em vista frontal/posterior e/ou em planta. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Material |  | Material |  |  |  |
|  | Pintura Esquadria Existente* |  | Pintura Esquadria Existente* |  |  |  |
|  | Cotas* |  | Cotas* |  |  |  |

#### Mobiliário do Patrimônio (AMP)

| Mobiliário |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Linhas simbólicas de abertura de porta criadas na vista frontal e de indicação de armário alto/baixo/suspenso em planta. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  |  |  | Remanejar* |  |  |  |
|  | Material |  | Material |  |  |  |
|  | Cotas* |  | Cotas* |  |  |  |

#### Mobiliário Não Catalogado (AMC)

| Mobiliário |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Linhas simbólicas de abertura de porta criadas na vista frontal e de indicação de armário alto/baixo/suspenso em planta. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Remanejar* |  | Remanejar* |  |  |  |
|  | Material |  | Material |  |  |  |
|  | Cotas* |  | Cotas* |  |  |  |

#### Mobiliário Modular (AMM)

| Componentes de gabinete |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Linhas simbólicas de abertura de porta criadas na vista frontal e de indicação de armário alto/baixo/suspenso em planta. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Material |  | Material |  |  |  |
|  | Cotas* |  | Cotas* |  |  |  |
|  |  |  | (Visibilidade) Botão Côncavo, Botão Convexo, Arco 96mm, Arco 218mm e Fechadura* |  |  |  |
|  |  |  | (Visibilidade) Prateleira interna e Base de apoio* |  |  |  |

#### Paredes (APA)

| Parede básica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria e camadas definidas com dimensões específicas. Segue referência comercial. | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Paginação do material de acabamento, caso seja modular. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo |  | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição |  | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família de S. |  | Revisão de Família de S. |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Padrão de preenchimento em escala de baixa resolução | Padrão de preenchimento em escala de baixa resolução | Padrão de preenchimento em escala de baixa resolução |  |  |  |
|  | Preenchimento da cor de escala de baixa resolução | Preenchimento da cor de escala de baixa resolução | Preenchimento da cor de escala de baixa resolução |  |  |  |
|  |  |  | Virar nas inserções |  |  |  |
|  |  |  | Virar nas extremidades |  |  |  |
|  |  |  | Função |  |  |  |
|  | Estrutura | Estrutura | Estrutura |  |  |  |

#### Pisos e Soleiras (API)

| Pisos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria e camadas definidas com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Paginação do material de acabamento, caso seja modular. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família de S. | Revisão de Família de S. | Revisão de Família de S. |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Padrão de preenchimento em escala de baixa resolução |  | Padrão de preenchimento em escala de baixa resolução |  |  |  |
|  | Preenchimento da cor de escala de baixa resolução |  | Preenchimento da cor de escala de baixa resolução |  |  |  |
|  |  |  | Função |  |  |  |
|  | Estrutura | Estrutura | Estrutura |  |  |  |

#### Portas - Folhas Batentes e Bandeiras (APO)

| Portas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial. | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Linhas simbólicas de abertura de porta presentes em vista frontal/posterior. Linhas simbólicas de porta aberta em planta. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Material |  | Material |  |  |  |
|  | Altura* |  | Altura* |  |  |  |
|  |  |  | Função |  |  |  |
|  | Pintura Esquadria Existente* | Pintura Esquadria Existente* | Pintura Esquadria Existente* |  |  |  |

#### Portas - Ferragens (APO)

| Portas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Linhas simbólicas de maçaneta aberta em planta e de projeção da folha de porta aberta. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Altura |  | Altura |  |  |  |
|  | Altura de instalação |  | Altura de instalação |  |  |  |
|  |  |  | Função |  |  |  |
|  |  |  | Fechamento de parede |  |  |  |
|  |  |  | (Visibilidade) Projeção porta* |  |  |  |

#### Rampas (AES)

| Rampa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família de S. | Revisão de Família de S. | Revisão de Família de S. |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Fórmula |  | Fórmula |  |  |  |
|  |  |  | Função |  |  |  |
|  |  |  | Tamanho do texto |  |  |  |
|  |  |  | Fonte de texto |  |  |  |
|  | Material |  | Material |  |  |  |
|  | Comprimento da inclinação máxima |  | Comprimento da inclinação máxima |  |  |  |
|  | Inclinação máxima da rampa (1/x) |  | Inclinação máxima da rampa (1/x) |  |  |  |

#### Rodapés (API)

| Viga de borda |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Paginação do material de acabamento, caso seja modular. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família de S. | Revisão de Família de S. | Revisão de Família de S. |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Altura |  | Altura |  |  |  |
|  |  |  | Subcategoria de paredes |  |  |  |
|  | Material |  | Material |  |  |  |
|  |  |  | Cortar a parede |  |  |  |
|  |  |  | Cotar pelas inserções |  |  |  |
|  |  |  | Recuo-padrão |  |  |  |

### Climatização (HVAC)

#### Aparelhos de Ar Condicionado ​​​(CLI)

| Equipamento mecânico |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial. | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Representação devidamente carregada no parâmetro “Tipo de Imagem”. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  |  |  | Fabricante |  |  |  |
|  | Tipo de imagem | Tipo de imagem | Tipo de imagem |  |  |  |
|  | Altura de Instalação* |  | Altura de Instalação* |  |  |  |
|  | Cotas |  | Cotas |  |  |  |

#### Controle para Ar Condicionado ​​​(CLI)

| Equipamento mecânico |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial. | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Simbologia presente em planta. Representação devidamente carregada no parâmetro “Tipo de Imagem”. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Tipo de imagem | Tipo de imagem | Tipo de imagem |  |  |  |
|  | Altura de Instalação* |  | Altura de Instalação* |  |  |  |

#### Difusores e Grelhas ​​​(CLI)

| Terminais de ar |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial. | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Simbologia presente em planta. Representação devidamente carregada no parâmetro “Tipo de Imagem”. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  |  |  | Fabricante |  |  |  |
|  | Tipo de imagem | Tipo de imagem | Tipo de imagem |  |  |  |
|  | Cotas |  | Cotas |  |  |  |

#### Dutos ​​​(CLI)

| Dutos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Representação devidamente carregada no parâmetro “Tipo de Imagem”. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  |  |  | Fabricante |  |  |  |
|  | Tipo de imagem | Tipo de imagem | Tipo de imagem |  |  |  |
|  |  |  | Espessuras de Isolamento |  |  |  |

#### Dutos - Conexões ​​​(CLI)

| Conexões de duto |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Cotas |  | Cotas |  |  |  |

### Elétrica

#### Caixas Conduletes e Espelhos ​​​(ELE)​

| Modelo genérico |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | (Visibilidade) 4x2 e 4x4* |  | (Visibilidade) 4x2 e 4x4* |  |  |  |

#### Caixas de Som Elementos de Segurança Patrimonial e Antena de Celular ​​​(ESO/ESP/ETE)

| Dispositivos de comunicação, dispositivos de segurança ou dispositivos de telefonia |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Simbologia presente em planta. Representação devidamente carregada no parâmetro “Tipo de Imagem”. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Tipo de imagem | Tipo de imagem | Tipo de imagem |  |  |  |
|  | Altura de Instalação |  | Altura de Instalação* |  |  |  |

#### Canaleta em Alumínio Aparente e Conexões ​​​(ELE)

| Equipamento elétrico |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Representação devidamente carregada no parâmetro “Tipo de Imagem”. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Tipo de imagem | Tipo de imagem | Tipo de imagem |  |  |  |
|  | Cotas |  | Cotas |  |  |  |
|  | Comprimento* |  | Comprimento* |  |  |  |

#### Conjuntos Dados/Lógica Telefone e TV ​​​(ELE)

| Dispositivos de dados, dispositivos de comunicação ou dispositivos de telefonia |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial. | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Simbologia presente em planta. Representação devidamente carregada no parâmetro “Tipo de Imagem”. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  | Tipo de imagem | Tipo de imagem | Tipo de imagem |  |  |  |
|  |  |  | Distância do Símbolo* |  |  |  |
|  | Elevação do Ponto* | Elevação do Ponto* | Elevação do Ponto* |  |  |  |
|  | (Visibilidade) Alta, Baixa ou Média | (Visibilidade) Alta, Baixa ou Média | (Visibilidade) Alta, Baixa ou Média* |  |  |  |

#### Conjuntos Tomada e Interruptor ​​​(ELE)

| Iluminação elétrica ou dispositivos de iluminação |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Simbologia presente em planta. Representação devidamente carregada no parâmetro “Tipo de Imagem”. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Tipo de imagem |  |  |  |
|  |  |  | Distância do Símbolo* |  |  |  |
|  | Elevação do Ponto* | Elevação do Ponto* | Elevação do Ponto* |  |  |  |
|  | (Visibilidade) Alta, Baixa ou Média* | (Visibilidade) Alta, Baixa ou Média* | (Visibilidade) Alta, Baixa ou Média* |  |  |  |

#### Eletroduto e Eletrocalha ​​​(ELE)

| Conduíte com conexões ou bandeja de cabos com conexões |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Representação devidamente carregada no parâmetro “Tipo de Imagem”. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Tipo de imagem | Tipo de imagem | Tipo de imagem |  |  |  |
|  | Diâmetro |  | Diâmetro |  |  |  |

#### Eletroduto e Eletrocalha - Conexões ​​​(ELE)​

| Conexões do conduíte ou conexões da bandeja de cabos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Cotas* |  | Cotas* |  |  |  |

#### Luminárias ​​​(EIL)

| Luminárias |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Simbologia presente em planta para arandelas. Representação devidamente carregada no parâmetro “Tipo de Imagem”. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  |  |  | Fabricante |  |  |  |
|  | Tipo de imagem | Tipo de imagem | Tipo de imagem |  |  |  |

#### Módulos Dados/Lógica Telefonia e TV ​​​(ELO/ETE/ETV)​

| Dispositivos de dados, dispositivos de comunicação ou dispositivos de telefonia |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |

#### Módulos Tomada Pulsador Campainha Interruptor e Sensor de Presença (EFO/ESO/EIL)

| Iluminação elétrica ou dispositivos de iluminação |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |

#### Quadros ​​​(ELE)

| Equipamento elétrico |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Simbologia presente em planta. Representação devidamente carregada no parâmetro “Tipo de Imagem”. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  |  |  | Fabricante |  |  |  |
|  | Tipo de imagem | Tipo de imagem | Tipo de imagem |  |  |  |
|  | Cotas |  | Cotas |  |  |  |
|  | Altura de Instalação* |  | Altura de Instalação* |  |  |  |

### Equipamentos da Construção

#### Equipamentos da Construção ​​​(QUI)

| Equipamento especial |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |

### Estrutura

#### Pilares ​​​(SCO/SMT)​

| Pilares estruturais |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  |  |  | Material estrutural |  |  |  |
|  | Cotas* |  | Cotas* |  |  |  |

#### ​​Vigas vergas e encunhamentos ​​​(SCO/SMT/STR)​

| Quadro estrutural |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  |  |  | Material estrutural |  |  |  |
|  | Cotas* |  | Cotas* |  |  |  |

#### Elementos de reforço estrutural (SMT)

| Quadro estrutural |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  |  |  | Material estrutural |  |  |  |
|  | Cotas |  | Cotas |  |  |  |
|  | Altura de Instalação* |  | Altura de Instalação* |  |  |  |

#### Fundações ​​​(SFN)

| Fundações estruturais |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  |  |  | Material estrutural |  |  |  |

### Hidráulica

#### Águas fria e quente e Esgoto ​​​(HAG/HEG)

| Acessórios do tubo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Simbologia presente em planta. Representação devidamente carregada no parâmetro “Tipo de Imagem”. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Tipo de imagem | Tipo de imagem | Tipo de imagem |  |  |  |
|  | Altura de Instalação* |  | Altura de Instalação* |  |  |  |

#### Águas pluviais (HAP)

| Equipamento hidráulico |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Simbologia presente em planta. Representação devidamente carregada no parâmetro “Tipo de Imagem”. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  |  |  | Código da Categoria |  |  |  |
|  | Tipo de imagem | Tipo de imagem | Tipo de imagem |  |  |  |

#### Gases ​​​(HGA)

| Acessórios do tubo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Simbologia presente em planta. Representação devidamente carregada no parâmetro “Tipo de Imagem”. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Tipo de imagem | Tipo de imagem | Tipo de imagem |  |  |  |
|  | Altura de Instalação* |  | Altura de Instalação* |  |  |  |

#### Incêndio - Hidrantes Extintores e Registros ​​​(HIN)

| Dispositivos de alarme de incêndio |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Simbologia presente em planta. Representação devidamente carregada no parâmetro “Tipo de Imagem”. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Tipo de imagem | Tipo de imagem | Tipo de imagem |  |  |  |
|  | Altura de Instalação* |  | Altura de Instalação* |  |  |  |

#### Incêndio - Detectores e Alarmes ​​​(HIN)

| Dispositivos de alarme de incêndio |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Simbologia presente em planta. Representação devidamente carregada no parâmetro “Tipo de Imagem”. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Tipo de imagem | Tipo de imagem | Tipo de imagem |  |  |  |
|  | Altura de Instalação* |  | Altura de Instalação* |  |  |  |

#### Tubulações ​​​(HID)

| Tipos de tubo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Representação devidamente carregada no parâmetro “Tipo de Imagem”. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |

#### Tubulações - Conexões ​​​(HID)

| Conexões de tubo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Cotas* |  | Cotas* |  |  |  |

### Mecânica

#### Elevadores ​​​(MEC)

| Equipamento mecânico |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Cotas |  | Cotas |  |  |  |
|  | Altura de Instalação* |  | Altura de Instalação* |  |  |  |

#### Controles ​​​(MEC)

| Equipamento mecânico |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Simbologia presente em planta. Representação devidamente carregada no parâmetro “Tipo de Imagem”. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Tipo de imagem | Tipo de imagem | Tipo de imagem |  |  |  |
|  | Cotas |  | Cotas |  |  |  |
|  | Altura de Instalação* |  | Altura de Instalação* |  |  |  |

### Urbanismo

#### Corrimãos (UES)

| Guarda-corpo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão da Família de S. | Revisão da Família de S. | Revisão da Família de S. |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Estrutura do corrimão (não contínua) |  | Estrutura do corrimão (não contínua) |  |  |  |
|  | Colocação do balaústre |  | Colocação do balaústre |  |  |  |
|  | Utiliza o ajuste da altura do patamar |  | Utiliza o ajuste da altura do patamar |  |  |  |
|  | Uniões angulares |  | Uniões angulares |  |  |  |
|  | Uniões tangenciais |  | Uniões tangenciais |  |  |  |
|  | Conexões do corrimão |  | Conexões do corrimão |  |  |  |

#### Escadas (UES)

| Escada moldada no local (para aquelas com base em concreto ou alvenaria) ou escada montada (para bases metálicas) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão da Família de S. | Revisão da Família de S. | Revisão da Família de S. |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Tipo de marca de corte |  | Tipo de marca de corte |  |  |  |
|  | Altura máxima do espelho |  | Altura máxima do espelho |  |  |  |
|  | Profundidade mínima do piso |  | Profundidade mínima do piso |  |  |  |
|  | Largura mínima do lance |  | Largura mínima do lance |  |  |  |
|  | Tipo de trecho |  | Tipo de trecho |  |  |  |
|  | Tipo de segmento de conexão |  | Tipo de segmento de conexão |  |  |  |
|  | Função |  | Função |  |  |  |

#### Guaritas (URB)

| Modelo genérico |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |

#### Equipamentos Urbanos (UEQ)

| Mobiliário |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Material |  | Material |  |  |  |

#### Paisagismo (UPS)

| Vegetação |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial. | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  |  |  | Código de categoria |  |  |  |
|  | Material |  | Material |  |  |  |
|  | Aparência de renderização |  | Aparência de renderização |  |  |  |
|  | Cotas* |  | Cotas* |  |  |  |

#### Pisos - Famílias Carregáveis (UPI​)

| Modelos genéricos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência comercial | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Simbologia presente em planta, para pontos de água e esgoto | Simbologia presente em planta, para pontos de água e esgoto | Simbologia presente em planta, para pontos de água e esgoto |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Material |  | Material |  |  |  |
|  | Cotas* |  | Cotas* |  |  |  |

#### Pisos - Famílias de Sistema (UPI)

| Pisos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria e camadas definidas com dimensões específicas. Segue referência comercial. | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | Paginação do material de acabamento, caso seja modular. |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família de S. | Revisão de Família de S. | Revisão de Família de S. |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Padrão de preenchimento em escala de baixa resolução |  | Padrão de preenchimento em escala de baixa resolução |  |  |  |
|  | Preenchimento da cor de escala de baixa resolução |  | Preenchimento da cor de escala de baixa resolução |  |  |  |
|  | Função |  | Função |  |  |  |
|  | Estrutura | Estrutura | Estrutura |  |  |  |

#### Topografia (UTP)

| Terreno |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Material |  | Material |  |  |  |

#### Vias e Estacionamentos (UET)

| Terreno |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV | EP | AP/PL | PE | CO | AB |
| GEOMETRIA | Geometria suficiente para identificação do elemento. Dimensões gerais precisas. | Geometria genérica com dimensões não definidas necessariamente. | Geometria definida com dimensões específicas. Segue referência normativa. | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| SIMBOLOGIA | n/a |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS | Modelo | Modelo | Modelo |  |  |  |
|  | Descrição | Descrição | Descrição |  |  |  |
|  | Revisão de Família | Revisão de Família | Revisão de Família |  |  |  |
|  |  |  | Nota-chave |  |  |  |
|  |  |  | Unidade de medição |  |  |  |
|  |  |  | Marca de Tipo S. de Demolição |  |  |  |
|  | Material |  | Material |  |  |  |
|  | Cotas* |  | Cotas* |  |  |  |

Governo Federal. “Lei de Licitações e Contratos Administrativos.” Lei nº 14.133, 1º de abril de 2021: Art. 19 § 3°.

PennState University. “BIM Uses.” BIM Planning. s.d. https://bim.psu.edu/uses/ (acesso em Junho de 2024).

Senado Federal. Manual de Endereçamento do Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Brasília: Senado Federal, 2017.

Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (ASBEA). Diretrizes Gerais para Intercambialidade de Projetos em CAD. São Paulo: Pini, 2002.